ACUERDA

- Adóptese la modificación excepcional de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 2020-2032.

- Modifíquese el epígrafe del Acuerdo 011 de 2020, el cual quedará así: “Por medio del cual se revisa, modifica y expide el Plan de Ordenamiento Territorial “POT 500+” del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta 2020-2032”

- El artículo 2° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 2º. COMPONENTES DEL ACUERDO. Hacen parte integral del presente Acuerdo el documento técnico de soporte, el diagnóstico, la memoria justificativa, el expediente territorial, las Fichas de Políticas, Programas y Proyectos por dimensiones, y la cartografía descrita a continuación:

CAPÍTULO III

SISTEMA AMBIENTAL

- El artículo 23° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 23º. PRECISIONES DE LAS DELIMITACIONES DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA AMBIENTAL. Los elementos del sistema ambiental se encuentran definidos en los planos F-05. denominado Sistema Ambiental Distrital Rural y FU-06. Sistema Ambiental Distrital Urbano. Su delimitación podrá ser precisada en los parques ecológicos distritales y en el acotamiento de las rondas hídricas mediante los instrumentos que se adopten para tales áreas, conforme con las disposiciones nacionales y locales aplicables.

Cuando, en el marco de dichos instrumentos, se ajusten las delimitaciones o se modifiquen las condiciones de protección por parte de la autoridad ambiental, las áreas resultantes se clasificarán como suelo urbano, rural o de expansión urbana según su ubicación, y se les aplicarán los usos del suelo establecidos para cada categoría en el presente Plan o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen”.

- El artículo 46° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 46º. Plan Maestro de Espacio Público. La administración distrital deberá reglamentar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acuerdo, el Plan Maestro de Espacio Público, como instrumento técnico y de gestión que oriente la planificación, administración, mantenimiento, recuperación, expansión y aprovechamiento del espacio público en todo el territorio distrital. El Plan deberá contener, como mínimo:

- Un diagnóstico integral del espacio público existente, incluyendo su estado físico, tipologías, niveles de accesibilidad, conectividad, calidad ambiental y funcionalidad urbana.

- Los lineamientos para la estructuración del sistema de espacio público, en articulación con los sistemas de movilidad, ambiental, de equipamientos colectivos y con el modelo de ordenamiento territorial adoptado.

- Los criterios técnicos de diseño, accesibilidad universal, inclusión social y sostenibilidad ambiental para la intervención, adecuación o generación de nuevos espacios públicos.

- Las estrategias de gestión, administración y financiación, incluyendo modelos de mantenimiento, conservación y aprovechamiento económico del espacio público, conforme con la normatividad vigente.

- La identificación, delimitación y priorización de los proyectos y planes de intervención, recuperación, regularización y ampliación del espacio público, así como los plazos para su ejecución.

- Los instrumentos y mecanismos para el seguimiento, evaluación e implementación progresiva del Plan, incluyendo indicadores de cumplimiento.

- Las estrategias de participación ciudadana y corresponsabilidad en la gestión del espacio público”.

- El artículo 49° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 49º. Planes de regularización de espacio público. Se definen como prioritarias para su regularización las áreas del Irotama, Rodadero Reservado, El Prado y la Zona Portuaria, así como aquellas que se identifiquen como necesarias en el proceso de revisión integral de regularización del espacio público distrital, a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Unidad Defensora del Espacio Público.

Se entiende por regularización del espacio público el conjunto de actuaciones administrativas, jurídicas, técnicas y urbanísticas orientadas a reconocer, sanear, formalizar, proteger o restituir el carácter público de áreas que hayan sido objeto de ocupación, intervención o utilización no conforme con su destinación legal. Estas actuaciones comprenden, entre otras, la delimitación física del bien, el saneamiento de su situación jurídica, la recuperación de su uso colectivo o, en los casos permitidos por la ley, la sustitución por áreas equivalentes o superiores que cumplan criterios de calidad, accesibilidad, localización y funcionalidad dentro del sistema de espacio público.

En el marco de dichos procesos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley 9 de 1989 y 2.2.3.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, o la norma que los modifique, adicione o sustituya, se autoriza a la administración distrital para sustituir los bienes de uso público incluidos en el espacio público por otros de características o dimensiones equivalentes o superiores, siempre y cuando se cumplan los criterios de calidad, accesibilidad y localización del espacio público, así como las demás disposiciones establecidas en el presente Plan. Esta facultad podrá ejercerse, entre otros casos, en el marco de los instrumentos de planeación y reglamentaciones que desarrollen este Plan, así como en los procesos de licenciamiento urbanístico.”.

- El artículo 56° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 56º. Normas para los diferentes tipos de equipamientos. Los diferentes tipos de equipamientos deberán cumplir con las normas técnicas de diseño, construcción, funcionamiento y operación establecidas por la normativa nacional vigente, además de las disposiciones urbanísticas específicas definidas en el presente Plan.

I. Normas para equipamientos de salud

a. Los equipamientos de salud podrán implantarse en cualquier parte del territorio distrital, sin restricción a corredores específicos, siempre que cumplan con los requerimientos técnicos de accesibilidad, articulación con la malla vial, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, y compatibilidad con los usos del suelo circundantes.

b. Deberán resolverse al interior del predio los accesos diferenciados a servicios de urgencias y atención general, así como áreas funcionales mínimas para salas de espera, maniobras de ambulancias y circulación peatonal segura.

c. Los estacionamientos para usuarios, visitantes y personal deberán ubicarse en dentro del área del proyecto. No podrán incluirse dentro de estas áreas superficies privadas afectas al uso público ni espacio público contiguo.

II. Normas para cementerios

Se mantiene la oferta actual de cementerios. Por tanto, no se autoriza la creación de nuevos desarrollos destinados a este tipo de equipamientos durante la vigencia del presente Plan.

III. Normas para iglesias

Las iglesias podrán localizarse en todos los tratamientos urbanísticos y niveles de densidad definidos en el presente Plan, bajo las siguientes condiciones:

a. Sobre vías clasificadas como corredores urbano regionales y arterias de enlace primario, las iglesias podrán ubicarse siempre que contemplen:

- Un espacio de mitigación de flujos peatonales de 0,2 m² por usuario, y

- Un estacionamiento por cada 20 usuarios.

b. Sobre vías clasificadas como enlaces básicos y enlaces secundarios, únicamente se permitirá la implantación de iglesias que cumplan las siguientes condiciones:

- Superficie construida máxima de 300 m², y

- Incorporación de sistemas de insonorización adecuados que eviten afectaciones sonoras en zonas residenciales o áreas sensibles.

c. En todos los casos, las edificaciones destinadas al funcionamiento de iglesias deberán prever espacios de transición o mitigación física, conforme con los lineamientos urbanísticos y ambientales establecidos por esta norma y las disposiciones reglamentarias complementarias.

IV. Normas para equipamientos de sacrificio animal. Se mantiene la permanencia del matadero existente en el área de equipamientos especiales sobre la Troncal del Caribe, en el sector del antiguo retén de Gaira. Se permite la incorporación de actividades complementarias como feria ganadera o cosos taurinos, orientadas al fortalecimiento funcional y operativo del equipamiento.

Parágrafo. Las entidades responsables de la prestación o regulación de cada tipo de servicio deberán formular y adoptar, en coordinación con la Secretaría de Planeación Distrital, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente modificación, los estándares de calidad espacial aplicables a los equipamientos, de conformidad con sus competencias. Estos estándares deberán ser acordes con las necesidades específicas de cada servicio o conjunto de servicios, estar articulados con las políticas públicas vigentes y ser consistentes con las disposiciones urbanísticas y de edificabilidad establecidas en el presente Plan”.

- El artículo 58° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 58º. Permanencia del uso del suelo para equipamientos. Los predios con edificaciones destinadas al uso dotacional construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 011 de 2020 – Plan de Ordenamiento Territorial, aquellos que en el futuro se destinen a este uso, así como los incluidos mediante instrumentos de planeación, deberán mantener de manera permanente la destinación del uso del suelo dotacional. La condición de existencia del uso dotacional se acreditará mediante:

1. Certificación catastral expedida por la autoridad competente.

2. Documentación técnica (gráfica, fotográfica, planimétrica o documental) que evidencie la existencia del uso dotacional en el predio antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 011 de 2020.

Los predios con uso del suelo dotacional vigente podrán desarrollar edificaciones complementarias con otros usos, bajo las siguientes condiciones:

a. Se deberá mantener, como mínimo, el setenta por ciento (70 %) del área construida destinada al uso dotacional, junto con las áreas libres necesarias para su operación.

b. Se garantizará el acceso directo desde el espacio público al equipamiento que permanece en el predio.

c. La parte del predio no requerida para el funcionamiento del equipamiento podrá acoger otros usos, conforme al tratamiento urbanístico y al área de actividad definidos en el presente Plan.

Cuando se determine que la totalidad o parte del predio ya no es necesaria para garantizar el uso dotacional, la Secretaría de Planeación podrá autorizar el traslado del equipamiento a otro sector de la ciudad.

Parágrafo 1. La Secretaría Distrital de Planeación reglamentará el procedimiento técnico para los traslados de uso dotacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 2. Se exceptúan de esta condición los predios con declaratoria individual de Bien de Interés Cultural, en los cuales se permitirá la mezcla libre de usos, previa autorización de la autoridad competente en materia de patrimonio”.

Subcapítulo IV

Sistema de Movilidad

- El artículo 63° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 63º. SISTEMA DE MOVILIDAD. El Sistema de Movilidad es el conjunto de bienes, infraestructuras, redes, servicios, tecnologías y mecanismos de gestión que conforman el soporte territorial para la libre circulación de las personas, la prestación eficiente del servicio público de transporte y el desplazamiento de bienes y mercancías en el Distrito.

El sistema se desarrolla con base en los principios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética, calidad operativa, seguridad vial y humana, accesibilidad universal, inclusión social y equidad territorial, y se articula directamente como parte de la estrategia de transición energética reconocida por el presente Plan de Ordenamiento Territorial.

En cumplimiento de estos principios, el Sistema de Movilidad prioriza en su planificación, operación e inversión pública los modos de transporte limpios y sostenibles, definidos como aquellos que contribuyen a reducir la dependencia de combustibles fósiles, minimizar la huella de carbono, optimizar el uso del suelo urbano y promover una ciudad saludable, resiliente y conectada.

En este sentido, se adopta la siguiente escala de priorización modal:

I. Peatón.

II. Biciusuarios.

III. Red de tren ligero.

IV. Red de muelles turísticos.

V. Red de cables.

VI. Transporte público colectivo.

VII. Motocicleta.

VIII. Automóvil.

IX. Transporte de carga pesada.

X. Tren de carga.

XI. Puertos marítimos”.

- El artículo 64° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 64º. Plan de Movilidad Sostenible y Segura – PMSS. El Plan de Movilidad Sostenible y Segura –PMSS– es el instrumento de planeación estratégica que orienta la implementación de la política pública de movilidad del Distrito, en el corto, mediano y largo plazo. Tiene por objeto consolidar un sistema de movilidad eficiente, seguro, accesible y ambientalmente sostenible, en coherencia con los principios, objetivos y determinaciones establecidos en el presente Plan de Ordenamiento Territorial.

El PMSS establecerá lineamientos, estrategias, metas y acciones para:

- La planificación, gestión, operación, construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte y del espacio público para la movilidad.

- La gestión de la demanda de transporte motorizado y no motorizado.

- La integración física, tarifaria, operativa e institucional entre modos de transporte.

- La transición energética en el sistema de movilidad.

- La reducción de emisiones y huella de carbono.

- La incorporación de enfoques diferenciales como el enfoque de género y los principios de ciudades seguras para mujeres y niñas.

El Plan deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1083 de 2006, la Resolución 20203040015885 del Ministerio de Transporte y las normas que los modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 1. La Administración Distrital, por intermedio de la Secretario de Movilidad Multimodal y Sostenible en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación , reglamentará el contenido, estructura técnica, alcance y mecanismos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Segura –PMSS–, en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo 2. A través del PMSS, y con sustento en criterios técnicos, funcionales y de coherencia territorial, la Administración Distrital podrá incorporar nuevos elementos a las diferentes redes de transporte que conforman el Sistema de Movilidad del Distrito, incluyendo modos emergentes, tecnologías limpias, soluciones intermodales y componentes logísticos, siempre que estos respondan a los principios de sostenibilidad, equidad, eficiencia energética y accesibilidad definidos en este Plan”.

- El artículo 65° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 65º. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD. El Sistema de Movilidad se estructura con base en el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible –DOTS–, cuyo propósito es consolidar un territorio compacto, accesible, equitativo y ambientalmente responsable, en el que la planificación del suelo urbano y rural se articule con sistemas de transporte público colectivo, redes no motorizadas y soluciones intermodales eficientes y sostenibles.

Este modelo reconoce la diversidad territorial de Santa Marta y se aplica tanto en las zonas urbanas como rurales, costeras y de expansión, con el fin de garantizar la conectividad de los habitantes con el conjunto del sistema de servicios, equipamientos y oportunidades sociales, económicas y culturales.

El modelo DOTS se desarrolla a partir de los siguientes principios rectores:

I. Caminar. Las distintas áreas del territorio deben contar con redes peatonales continuas, seguras y accesibles, que conecten viviendas, espacios públicos, equipamientos y sistemas de transporte colectivo, adecuándose a la escala y condiciones geográficas de cada zona.

II. Pedalear. Se promueve el fortalecimiento de la infraestructura para biciusuarios como una red preferente de movilidad sostenible, que conecte de forma segura y climáticamente confortable los distintos usos del suelo y espacios del territorio, tanto urbanos como rurales.

III. Mezclar. La mezcla de usos del suelo se impulsa como estrategia de proximidad, para garantizar que, en radios de entre 1 y 2,5 kilómetros, las personas puedan acceder a servicios y actividades que resuelvan sus necesidades cotidianas, reduciendo la demanda de viajes motorizados.

IV. Transportar. Se deben consolidar redes de transporte motorizado y no motorizado que integren de manera funcional las zonas urbanas, rurales, turísticas y de expansión, conectando centralidades, equipamientos, áreas productivas y el sistema de espacio público y ambiental.

V. Cambiar. Se promueve la transformación e integración de las zonas de borde, rurales o de transición con la Estructura Ecológica Principal, a través de redes de espacio público y movilidad sostenible que garanticen conectividad ecológica y territorial.

VI. Conectar. Las redes de movilidad deben articular eficientemente a la población con equipamientos sociales, servicios, centros de empleo y espacios recreativos, priorizando conexiones multimodales, incluyentes y adaptadas a las realidades del territorio.

VII. Compactar. El modelo territorial busca consolidar núcleos urbanos y rurales compactos, funcionalmente integrados, con diversidad de usos del suelo y accesibilidad a servicios, reduciendo desplazamientos extensos y promoviendo la movilidad activa.

VIII. Adaptar. Se incluye como principio específico para Santa Marta el diseño de infraestructura de movilidad adaptada al clima tropical, que incorpore soluciones de confort térmico como arborización, sombra, ventilación natural y diseño bioclimático, en todos los entornos del territorio.

IX. Transicionar. El Sistema de Movilidad se orienta hacia la transición energética, priorizando modos de transporte limpios, promoviendo la electrificación progresiva del transporte público, el uso de tecnologías sostenibles, y la reducción de emisiones contaminantes y dependencia de combustibles fósiles. Este principio se aplica en todas las escalas del territorio, guiando la planificación, inversión y operación del sistema de movilidad, en coherencia con los objetivos de sostenibilidad, equidad y resiliencia definidos en el presente Plan”.

- Adicionar al artículo 67° del Acuerdo 011 de 2020 un parágrafo, el cual quedará así:

“Parágrafo. En todos los tratamientos urbanísticos definidos por el presente Plan de Ordenamiento Territorial, la transición energética se incorpora como un eje transversal del modelo DOTS. En consecuencia, las actuaciones urbanísticas, la gestión del espacio público, la planificación de redes de transporte y los lineamientos normativos deberán promover el uso de modos de transporte limpios, la reducción de emisiones contaminantes, el fomento de infraestructura para la movilidad eléctrica y la incorporación progresiva de tecnologías sostenibles en la operación del sistema de movilidad, tanto en zonas urbanas como rurales. Esta transversalidad se desarrollará de manera armónica con los principios de caminar, pedalear, mezclar, transportar, cambiar, conectar, compactar y adaptar, conforme a la vocación y condiciones de cada tratamiento”.

- El artículo 71° del Acuerdo 011 de 2020 quedará así:

“Artículo 71º. Normas para la Red de Muelles Turísticos. La red de muelles turísticos tiene como finalidad conectar las playas localizadas en zonas de interés turístico urbano, facilitando la movilidad costera de forma sostenible e integrada al sistema de transporte del Distrito. Esta red se extiende desde el aeropuerto y contempla conexiones con los sectores de Pozos Colorados, Salguero, El Rodadero, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande.

Los muelles turísticos deberán tener carácter público y se permitirá únicamente un muelle por cada playa definida en este artículo. Su diseño, localización y operación deberán garantizar el acceso universal, la protección de los ecosistemas marino-costeros y la integración paisajística.

Los proyectos inmobiliarios que deseen desarrollar muelles en el área urbana podrán hacerlo únicamente en sectores donde no exista presencia de ecosistemas estratégicos marino-costeros. Para su aprobación, deberán presentar un estudio de impacto ambiental, elaborado conforme a la normativa vigente, avalado por la autoridad ambiental competente y concertado con las comunidades locales.

En ningún caso la implantación de muelles turísticos podrá generar áreas de exclusión o restricción para la actividad pesquera tradicional reconocida por este Plan”.

- El artículo 78° del Acuerdo 011 de 2020 quedará así:

“Artículo 78º. Normas para el aeropuerto y los predios ubicados dentro del cono de aproximación a la pista. En el marco del proceso de ampliación del aeropuerto, se contemplan dos alternativas para la extensión de la pista:

i) la prolongación sobre el mar, y

ii) la desviación con orientación de cuatro (4) grados hacia el suroriente.

Los conos de aproximación asociados a estas alternativas se consideran determinantes de altura para los proyectos localizados dentro de las áreas que dichos conos delimiten. Una vez se adopte oficialmente una de las alternativas, únicamente serán exigibles las restricciones correspondientes al cono de aproximación vinculado a dicha opción.

Parágrafo 1°. El proyecto de ampliación de la pista deberá incorporar la construcción de un sendero peatonal exterior, que permita la conexión a pie entre las playas de la ciudad, ya sea mediante trazado costero sobre el mar o por el sector oriental de la pista, garantizando su integración al sistema de espacio público peatonal.

Parágrafo 2°. Todo proyecto que se localice dentro de un radio de tres (3) kilómetros a partir de cualquiera de los extremos de la pista, deberá contar con un concepto técnico previo expedido por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en el que se definan las restricciones y condiciones aplicables en materia de altura, uso y seguridad, conforme a la normativa aeronáutica vigente.

En caso de que no se haya adoptado oficialmente ninguna de las alternativas de ampliación, se aplicarán las restricciones derivadas del cono de aproximación vigente, correspondiente a la configuración operativa actual del aeropuerto.

Parágrafo 3°. A todos los proyectos ubicados en el entorno aeroportuario les serán aplicables las normas sectoriales de seguridad y operación aeronáutica, las cuales deberán incorporarse expresamente en los trámites de licenciamiento urbanístico y de construcción”.

Subcapítulo V

Sistemas de servicios públicos

- El artículo 79° del Acuerdo 011 de 2020 quedará así:

“Artículo 79º. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS. El Sistema de Servicios Públicos está conformado por el conjunto de infraestructuras, redes, equipamientos, tecnologías y procesos destinados a garantizar la provisión oportuna, eficiente, universal y sostenible de los servicios públicos domiciliarios y complementarios en el territorio distrital.

Si bien las redes de servicios públicos se rigen por las disposiciones técnicas y regulatorias del orden nacional y sectorial, el presente Plan de Ordenamiento Territorial establece criterios específicos sobre su localización, expansión y disponibilidad a corto, mediano y largo plazo, en armonía con el modelo de ocupación, el ordenamiento del territorio y los objetivos de sostenibilidad ambiental del Distrito.

Como eje estructurante del sistema, se incorpora el enfoque de transición energética, entendido como el proceso de transformación progresiva hacia un modelo energético bajo en carbono, resiliente al cambio climático, eficiente en el uso de recursos, y basado en fuentes limpias y renovables. En desarrollo de este enfoque, se establecen los siguientes lineamientos para el desarrollo del sistema de servicios públicos:

- Energía solar distribuida: Se permite la instalación de sistemas solares fotovoltaicos exclusivamente sobre cubiertas de edificaciones existentes, como estrategia de aprovechamiento energético sin afectación al suelo ni a los ecosistemas. Se restringe la localización de granjas solares, permitiéndose únicamente en áreas expresamente habilitadas, excluyendo zonas de bosques y ecosistemas estratégicos, en coherencia con el principio de conservación ambiental.

En el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral se podrán adelantar proyectos comunitarios de energía solar en el espacio público.

- Aprovechamiento energético de residuos sólidos: Se promueve la valorización energética de residuos como fuente complementaria de abastecimiento, priorizando tecnologías con control de emisiones, eficiencia energética y enfoque de economía circular.

- Redes de gas y transformación asociada: Se permite la instalación de redes de gas natural para usos residenciales e industriales, así como la localización de industrias asociadas a su transformación exclusivamente en suelo industrial, como parte de una matriz energética diversificada.

- Infraestructura bioclimática y eficiencia energética: Se fomentan estrategias pasivas y activas de eficiencia energética en el diseño urbano y arquitectónico, tales como cubiertas verdes, ventilación cruzada, índice de ventilación integrada y el aumento de cobertura vegetal para mitigar el efecto de isla de calor urbano.

- Interacción con el sistema de movilidad eléctrica: Se articula la infraestructura de servicios públicos con el sistema de movilidad sostenible, promoviendo el desarrollo de redes de carga para transporte público y privado eléctrico, como soporte a la transición energética del sistema de movilidad distrital.

- Planificación territorial energética: Los instrumentos de planeación y gestión urbana deberán incorporar previsiones sobre abastecimiento energético sostenible, tecnologías limpias y compatibilidad con los principios de la transición energética adoptados en este Plan”.

- El artículo 81° del Acuerdo 011 de 2020 quedará así:

“Artículo 81º. Gestión del traslado y consolidación de redes en suelo urbano y de expansión. El traslado, articulación y consolidación de las redes matrices de servicios públicos domiciliarios en el suelo urbano y de expansión del Distrito se desarrollará mediante un Plan de Gestión de Cargas de Servicios Públicos, el cual será adoptado como instrumento técnico y operativo de planeación y ejecución de las infraestructuras en el corredor definido en el artículo 80º del presente Plan.

Este Plan deberá establecer:

- El trazado técnico definitivo del corredor de redes, incluyendo su articulación con la infraestructura vial prevista.

- Las obligaciones de traslado y reconexión de las redes existentes, priorizando el ordenamiento físico del territorio y la reducción de conflictos entre redes.

- El sistema de cargas generales que identifique los costos asociados al diseño, traslado, construcción, operación y mantenimiento de las redes, así como los mecanismos de financiación pública y privada.

- Los criterios de distribución de cargas entre los agentes públicos, privados y mixtos responsables de desarrollar suelo de expansión.

- Los plazos, etapas, instrumentos y responsables de la ejecución.

- Lineamientos técnicos para la incorporación de principios de sostenibilidad y transición energética, tales como redes inteligentes, energía renovable y eficiencia en consumo y operación.

Parágrafo 1. El Distrito, por intermedio de la Secretaría de Planeación Distrital y la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible –EDUS–, tendrá un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia del presente Plan para formular y reglamentar el Plan de Gestión de Cargas de Servicios Públicos para el corredor de expansión del sector oriental.

Parágrafo 2. La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta –ESSMAR–, o quien haga sus veces, liderará el proceso de coordinación del traslado de las redes existentes y la estructuración del modelo de financiación, en articulación con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, incorporando recursos públicos y privados”.

- Modifíquese los artículos 82 al 93 del Acuerdo 011 de 2020 y adiciónese los artículos 93A al 93F al Acuerdo 011 de 2020:

“Artículo 82º. Sistema de Gestión del Agua de Santa Marta. El Sistema de Gestión del Agua del Distrito de Santa Marta es el conjunto articulado de infraestructuras, redes, ecosistemas estratégicos, tecnologías, normas, zonas operativas y procesos de planificación, operación y monitoreo, orientados a garantizar la gestión integral, resiliente y sostenible del recurso hídrico en todas sus fases, fuentes y escalas. Este sistema reemplaza el modelo tradicional de acueducto y alcantarillado, adoptando un enfoque ecosistémico, territorial y adaptativo frente a los desafíos del cambio climático, la transición ecológica y el modelo de ocupación definido para el Distrito.

Reconociendo el carácter interdependiente del ciclo hídrico y su relación con los entornos urbanos, rurales y ecológicos, el sistema tiene como propósito asegurar el acceso equitativo, eficiente y sostenible al agua, mediante la conservación ecosistémica y su regulación hídrica y climática, la recuperación de los ciclos naturales, el fortalecimiento de infraestructuras, el uso eficiente, el control de la demanda, la recarga natural y el aprovechamiento circular del recurso.

Para tal fin, el sistema incorpora soluciones basadas en la naturaleza, tecnologías de desalinización, estrategias de reúso y reducción de la vulnerabilidad por riesgo hídrico, integrando infraestructuras hidráulicas con ecosistemas clave como los bosques altos de la Sierra Nevada, los bosques de galería de las cuencas abastecedoras y el bosque seco tropical. Se sustenta en los principios de universalidad, sostenibilidad, eficiencia, equidad, resiliencia climática, descentralización operativa y articulación territorial, y coordina de forma integrada las siguientes funciones:

- Captación, aducción, potabilización y distribución del agua para consumo humano, agrícola, industrial y otros usos autorizados.

- Recolección, conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales, garantizando su adecuada integración ambiental.

- Gestión de aguas lluvias a través del sistema pluvial y  de drenajes sostenibles estructurado sobre soluciones basadas en la naturaleza y control de escorrentías.

- Protección y recuperación del acuífero, incluyendo zonas de recarga y control de extracciones subterráneas.

- Reúso del agua tratada en nuevos desarrollos urbanos, actividades económicas y equipamientos públicos.

- Protección, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos para la regulación y abastecimiento del agua, tales como bosques de la parte alta de la Sierra, bosques de galería y riparios de las cuencas de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira  y el bosque seco tropical.

- Gestión del riesgo asociado al agua, incluyendo inundaciones, sequías y fenómenos extremos, mediante acciones de adaptación territorial y medidas estructurales y no estructurales.

- Educación, participación comunitaria y corresponsabilidad en el uso y cuidado del recurso hídrico como bien común.

Parágrafo. Para su planificación, operación y seguimiento territorial, el Sistema se organizará a través de las Zonas de Gestión del Agua – ZOGA, unidades espaciales que integran de manera funcional las fuentes hídricas, redes, infraestructuras, ecosistemas, plantas de tratamiento, medidas de adaptación climática y estrategias de reúso, garantizando una gestión descentralizada, eficiente y territorialmente articulada del agua en el Distrito.

Artículo 83º. Estructura del Sistema de Gestión del Agua. El Sistema de Gestión del Agua de Santa Marta se estructura mediante la integración articulada de zonas de gestión del agua, componentes funcionales y estrategias transversales, que permiten garantizar la gestión integral del recurso hídrico en todo el territorio distrital, bajo un enfoque ecosistémico, multifuente, resiliente y sostenible.

1. Zonas de Gestión del Agua – ZOGA. Las Zonas de Gestión del Agua – ZOGA son unidades territoriales y operativas del sistema, dentro de las cuales se planifican, gestionan y monitorean de manera coordinada la conservación ecosistémica y su funcionalidad de regulación hídrica y climática, las infraestructuras hidráulicas, las redes de distribución y saneamiento, las estrategias de reúso y de conservación del acuífero. Cada ZOGA constituye una unidad espacial que responde a condiciones particulares de captación, demanda, vulnerabilidad climática y capacidad de regulación hídrica.

Las ZOGA permiten la articulación eficiente de los demás componentes del sistema según la localización, la disponibilidad hídrica, la demanda y las condiciones ecológicas y urbanas.

2. Componentes funcionales del sistema. El sistema comprende los siguientes componentes funcionales que permiten su operación integral:

a) Ecosistemas estratégicos para la regulación y abastecimiento de agua: comprende la conservación, restauración y protección de ecosistemas estratégicos que cumplen funciones de regulación hídrica y climática, tales como:  Cuencas de orden cero y los bosques del Parque Ecológico Suhagua, Los bosques de galería y riparios de las cuencas de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira y el bosque seco tropical.

b) Captación, aducción, tratamiento y distribución: comprende las infraestructuras y tecnologías asociadas al abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, industrial y otros usos, incluyendo plantas de potabilización, captaciones superficiales, subterráneas y desalinización.

c) Saneamiento y tratamiento de aguas residuales: incluye redes de recolección, conducción, tratamiento y disposición final, articuladas a las plantas de tratamiento de aguas residuales localizadas en cada ZOGA.

d) Conservación del Acuífero: corresponde a la gestión del sistema de aguas subterráneas, mediante la delimitación, protección y recuperación de zonas de recarga, control de extracciones y medidas de recarga artificial.

e) Reúso: abarca la planificación e implementación de estrategias de aprovechamiento del agua residual tratada, con especial énfasis en nuevos desarrollos urbanos, actividades económicas y equipamientos públicos, conforme a las disposiciones técnicas y sanitarias vigentes.

f) Red pluvial y drenajes sostenibles: comprende la infraestructura para la gestión de aguas lluvias, incorporando drenajes urbanos, sistemas de infiltración, soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y medidas de control de escorrentías.

3. Estrategias transversales del sistema.  El Sistema se articula con un conjunto de estrategias transversales que orientan su sostenibilidad e implementación progresiva, entre ellas:

a. Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo hídrico.

b. Promoción de la corresponsabilidad, la participación ciudadana y la educación ambiental.

c. Planeación multiescalar y articulación normativa con instrumentos territoriales y sectoriales.

d. Uso eficiente, circular y equitativo del recurso hídrico.

Artículo 84º. Zonas de Gestión del Agua – ZOGA. Las Zonas de Gestión del Agua – ZOGA son unidades territoriales integradas del Sistema de Gestión del Agua de Santa Marta, que permiten la planificación, operación y monitoreo descentralizado de las funciones de abastecimiento, saneamiento, reúso, recarga hídrica y restauración ecosistémica. Estas zonas se configuran con base en la articulación espacial y funcional entre las fuentes hídricas superficiales y subterráneas, las infraestructuras de captación, potabilización y tratamiento de aguas residuales, las redes de distribución y alcantarillado, las zonas de recarga del acuífero y los ecosistemas reguladores del ciclo del agua.

La delimitación de cada ZOGA responde a criterios de eficiencia operativa, balance hídrico, adaptación al cambio climático y coherencia territorial con la demanda de agua urbana, rural y ambiental. Su estructuración permite un manejo diferencial del recurso hídrico, de acuerdo con las particularidades ecológicas, técnicas y urbanas del territorio distrital.

En cada ZOGA se identifican de forma precisa:

- Las fuentes de captación de agua (ríos, cuencas, acuíferos o mar), que constituyen el origen del suministro.

- Las plantas de potabilización, como nodos técnicos de tratamiento para el abastecimiento de agua apta para el consumo humano.

- Las plantas de tratamiento de aguas residuales, esenciales para el saneamiento básico, el reúso o la disposición final segura del recurso.

- Las descargas, tanto al mar como a cuerpos de agua superficiales, las cuales deben cumplir estándares de calidad ambiental y criterios de manejo integrado.

Esta identificación permite coordinar integralmente las decisiones de planificación, inversión, mantenimiento y seguimiento operativo del sistema, fomentando la resiliencia climática, el aprovechamiento circular del agua y la sostenibilidad del recurso.

Las ZOGA definidas para el Distrito son las siguientes:

| ZOGA | Captación y fuente hídrica | Plantas de potabilización | Tratamiento de aguas residuales | Observaciones / Descarga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZOGA Central | Ríos Piedras, Gaira y Manzanares | Curval, Mamatoco y El Roble | Planta San Martín | Descarga al mar |
| ZOGA Manzanares Sur | Ríos Piedras, Gaira y Manzanares | Curval, Mamatoco y El Roble | Planta Manzanares | Descarga al río Gaira |
| ZOGA Gaira | Cuenca del río Gaira | El Roble | Planta Gaira | Descarga al río Gaira |
| ZOGA Sur | Captación del mar | Planta Sur y desalinizador sur | Planta de tratamiento Zuca/Gaira | Descarga al mar |
| ZOGA Taganga | Captación del mar | Potabilización por desalinización | Planta de tratamiento Taganga | Descarga al mar |

Parágrafo. La definición y actualización de las ZOGA servirá de base para la formulación de instrumentos de planeación, gestión y financiación, priorización de obras, análisis de vulnerabilidad hídrica y estructuración de soluciones diferenciadas en materia de abastecimiento, saneamiento, reúso y conservación de los ecosistemas estratégicos.

Artículo 85º. Red Pluvial y Drenajes Sostenibles. El Sistema de Gestión del Agua incorpora un modelo integral de manejo del agua lluvia mediante la implementación de una red pluvial sostenible y resiliente, basada en soluciones basadas en la naturaleza. Este modelo reemplaza gradualmente los sistemas convencionales de drenaje urbano por estrategias que permiten la retención, infiltración, captación y tratamiento descentralizado del recurso pluvial.

La red pluvial y de drenajes sostenibles está compuesta por infraestructuras verdes y azules tales como jardines de lluvia, zanjas de infiltración, techos y cubiertas verdes, pavimentos permeables, humedales artificiales y parques inundables, entre otros. Estas infraestructuras estarán priorizadas en áreas de expansión, renovación urbana y zonas críticas por riesgo de inundación.

Parágrafo. La planificación y diseño de desarrollos urbanos deberá incorporar sistemas sostenibles de drenaje en todas sus etapas, articulados con las estrategias de control de escorrentías, recarga del acuífero y gestión del riesgo climático.

Artículo 86º. Ecosistemas Estratégicos para la regulación y abastecimiento de agua. El componente ecológico del Sistema de Gestión del Agua reconoce a los ecosistemas como infraestructura hídrica esencial. Se prioriza la protección, restauración y conservación, en especial aquellos ubicados en las cuencas de los ríos Gaira, Manzanares y Piedras, así como las zonas de vida del corredor Suhuga.

Se promoverán programas de restauración ecológica, armonización ecológica en zonas de vida, definición de zonas receptoras de pagos por servicios ambientales (PSA), y la aplicación de cargas urbanísticas por demanda hídrica, como medidas compensatorias frente a impactos territoriales y urbanos sobre el recurso hídrico.

Parágrafo. El Distrito adoptará una estrategia integral de restauración ecosistémica articulada con los instrumentos de ordenamiento, el Sistema Distrital de Áreas Protegidas y los Planes de Manejo Ambiental de cuencas y microcuencas.

Artículo 87º. Reúso del Agua. Como parte del principio de sostenibilidad y aprovechamiento circular del recurso, el Sistema de Gestión del Agua promoverá el reúso seguro y eficiente del agua tratada para usos no potables, bajo condiciones técnicas, sanitarias y ambientales definidas por la autoridad competente.

El reúso será obligatorio en los siguientes casos:

- En todos los nuevos desarrollos urbanos, los cuales deberán incorporar un sistema que garantice el reúso de al menos el 40% del agua utilizada.

- En edificaciones y equipamientos públicos con sistemas de aire acondicionado, donde se deberá implementar el aprovechamiento del agua condensada.

- En procesos productivos y actividades industriales en los que el reúso represente una mejora en la eficiencia hídrica y una reducción de la demanda sobre fuentes primarias.

Artículo 88º. Gestión del Acuífero y Aguas Subterráneas. El Sistema de Gestión del Agua establece la protección, monitoreo y gestión integral del acuífero del Distrito como componente esencial para el abastecimiento hídrico actual y futuro. Las acciones prioritarias en esta materia incluyen:

      - La delimitación de zonas de recarga del acuífero y su incorporación en los instrumentos de ordenamiento y gestión del suelo.

      - La implementación de medidas de restricción de perforaciones para extracción de agua subterránea en zonas de sobreexplotación o deterioro, hasta tanto se recupere el equilibrio hídrico.

      - La promoción de tanques tormenta, humedales artificiales y otras tecnologías que permitan la recarga artificial del acuífero.

      - La integración de la gestión del acuífero con las Zonas  de Gestión del Agua – ZOGA, priorizando su vigilancia y sostenibilidad a largo plazo.

Parágrafo. Las intervenciones que afecten el subsuelo deberán contemplar estudios hidrogeológicos y medidas de mitigación que aseguren la protección de los mantos acuíferos y la no contaminación de las aguas subterráneas.

Artículo 89°. Infraestructura de Captación, Potabilización y Distribución del Sistema de Gestión del Agua. Los siguientes elementos conforman la infraestructura técnica del componente de captación, tratamiento y distribución del Sistema de Gestión del Agua del Distrito de Santa Marta, y constituyen los medios operativos fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua potable en las Zonas Operativas de Gestión del Agua – ZOGA:

I. Las cuencas de orden cero del Parque Ecológico Distrital – PED – Suhuga, como áreas estratégicas de recarga hídrica.

II. El Parque Ecológico Distrital – PED – Suhuga, por su función de conservación y regulación hídrica.

III. Las cuencas y microcuencas abastecedoras de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, como fuentes principales de captación de agua superficial.

IV. Las bocatomas ubicadas sobre los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, que permiten la captación directa del recurso hídrico.

V. Las redes aducción que conectan las bocatomas con las plantas de potabilización, incluyendo canalizaciones y conducciones técnicas.

VI. Las plantas de potabilización de Mamatoco y El Roble y el cuerval, así como aquellas que se construyan en procesos de ampliación o renovación del sistema de abastecimiento.

VII. Las redes matrices de distribución, que incluyen tuberías principales, válvulas de control y estaciones de bombeo necesarias para garantizar la presión y continuidad del servicio.

VIII. Las redes zonales y locales de distribución hasta los predios, integradas territorialmente en cada ZOGA según su configuración hidráulica y urbana.

IX. Los sistemas de almacenamiento de agua potable en predios privados, cuando formen parte de la infraestructura complementaria de reserva obligatoria conforme a la normativa vigente.

Parágrafo. Los elementos descritos en este artículo se integran funcional y territorialmente a las Zonas Operativas de Gestión del Agua – ZOGA, conforme con lo establecido en el presente Acuerdo. La planificación, operación, mantenimiento e inversión en esta infraestructura se desarrollará de forma articulada con los demás componentes del Sistema de Gestión del Agua.

Artículo 90°. Captación de Agua en el Sistema de Gestión del Agua. La captación de agua dentro del Sistema de Gestión del Agua del Distrito de Santa Marta podrá realizarse en cualquier punto del territorio en el que las condiciones de disponibilidad, calidad, demanda y planificación lo permitan, conforme a lo establecido por las Zonas de Gestión del Agua – ZOGA. Estas captaciones podrán provenir de fuentes superficiales, subterráneas o del mar, previa evaluación técnica, ambiental y sanitaria.

Toda captación deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental competente y con el concepto técnico de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR o quien haga sus veces.

Las captaciones privadas, ya sean sobre fuentes superficiales o subterráneas, que no se encuentren articuladas funcionalmente al Sistema de Gestión del Agua ni cuenten con los permisos correspondientes, se considerarán ilegales y sujetas a sanción conforme a la normatividad ambiental vigente.

Artículo 91º. Potabilización y Tratamiento para Abastecimiento. Las zonas necesarias para la instalación de plantas de potabilización, desalinización y demás infraestructuras de tratamiento de agua para consumo humano, agrícola o industrial, podrán localizarse en suelo urbano o en suelo de expansión, según las necesidades determinadas por las ZOGA y conforme a los estudios técnicos y ambientales correspondientes.

Estas infraestructuras se consideran elementos estructurantes del Sistema de Gestión del Agua y podrán ser gestionadas dentro del marco de cargas generales, compensaciones o mecanismos definidos por el régimen del suelo, el presente Plan y las disposiciones reglamentarias vigentes.

La localización de estas plantas deberá priorizar criterios de eficiencia operativa, cercanía a las fuentes de captación, articulación a la red de distribución y sostenibilidad ambiental.

Artículo 92º. Infraestructura de Almacenamiento, Reserva y Distribución del Agua La infraestructura de almacenamiento, reserva y distribución del Sistema de Gestión del Agua podrá localizarse donde se requiera para asegurar su funcionamiento óptimo, en coherencia con la planeación de las ZOGA y bajo los siguientes lineamientos:

- Las redes y elementos del sistema podrán implantarse en zonas de protección ambiental o espacio público, siempre que no se obstaculice el tránsito peatonal ni se afecten los valores ecológicos esenciales.

- Los tanques de almacenamiento elevados o en laderas deberán incorporar criterios de integración paisajística, accesibilidad peatonal y compatibilidad con el entorno natural o urbano.

- Todos los elementos del sistema deberán estar localizados en espacio público o en predios con servidumbre legalmente constituida, a fin de garantizar el acceso, operación y mantenimiento por parte de la empresa prestadora del servicio o la autoridad competente.

Artículo 93º. Carga Urbanística por Demanda Hídrica. La carga urbanística por demanda hídrica es un instrumento de gestión, financiación y corresponsabilidad ambiental, destinado a compensar el impacto generado por el incremento en la demanda del recurso hídrico como consecuencia del crecimiento urbano. Su finalidad es financiar la protección, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos que cumplen funciones esenciales de regulación, captación y recarga dentro del Sistema de Gestión del Agua del Distrito de Santa Marta.

La carga se calcula con base en la siguiente fórmula:

DH = AEECARA × #Viv

Donde:

- DH: Valor de la demanda hídrica

- AEECARA: Área de Ecosistemas Estratégicos para la Regulación y Abastecimiento de Agua a Conservar y Adquirir. Se estima en $1.800.000 COP por unidad habitacional

- #Viv: Número de viviendas nuevas

Este valor se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Parágrafo 1. Esta carga no aplica para proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) ni de Vivienda de Interés Social (VIS).

Parágrafo 2. Esta carga aplica a proyectos de densidad media y alta ubicados en tratamientos de consolidación, así como en áreas de expansión que se integren al sistema.

Artículo 93Aº. Condiciones Especiales de la Carga Urbanística. Para efectos de cálculo de la carga urbanística por demanda hídrica en usos distintos a vivienda, se establecerán equivalencias en número de unidades habitacionales conforme a los siguientes criterios:

- Hotelería y alojamiento: Una unidad habitacional equivale a 2 camas de hotel.

- Comercio y servicios: Una unidad habitacional equivale a 100 m² construidos.

- Usos industriales y logísticos: Una unidad habitacional equivale a 500 m² construidos.

- Otros usos: Una unidad habitacional equivale a 100 m² construidos.

El pago de esta carga será requisito obligatorio para la expedición de licencias de construcción, y deberá ser acreditado ante el curado urbano previo al otorgamiento de esta.

Parágrafo. Los recursos recaudados por concepto de la carga urbanística por demanda hídrica se administrarán a través de un fondo cuenta, constituido como una cuenta especial sin personería jurídica. El objeto de este Fondo Cuenta es administrar, recaudar y canalizar recursos para financiar la protección, restauración, conservación y adquisición de ecosistemas estratégicos asociados a la regulación y abastecimiento del recurso hídrico, en el marco del Sistema de Gestión del Agua del Distrito de Santa Marta.

Artículo 93Bº. Obligaciones de los Desarrolladores Urbanos y Constructores Como parte de las condiciones de corresponsabilidad en la gestión integral del recurso hídrico, todos los desarrolladores urbanos y constructores deberán incorporar en sus proyectos medidas que refuercen la autosuficiencia, resiliencia y eficiencia del Sistema de Gestión del Agua de Santa Marta. En consecuencia, se establecen las siguientes obligaciones:

- Tanques de almacenamiento en proyectos de vivienda:
En toda nueva edificación residencial deberá incorporarse un sistema de almacenamiento de agua con capacidad mínima de 2.4 metros cúbicos por unidad habitacional, equivalente al consumo estimado de tres días para un hogar promedio de cuatro personas.

Estos sistemas deberán cumplir con las normas técnicas del sector de agua potable, integrarse a la red general y armonizarse con los lineamientos constructivos del proyecto.

Parágrafo. Las obligaciones previstas en este artículo se entienden como parte del cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales requeridas para la obtención de licencias urbanísticas, y su verificación corresponderá a las autoridades distritales competentes y al operador del sistema.

Artículo 93Cº. Artículo 89º. Obligaciones del Sistema a Cargo del Operador y del Distrito

Como parte de las estrategias de equidad en el acceso, corresponsabilidad institucional y mejora de la habitabilidad urbana, el Sistema de Gestión del Agua deberá garantizar condiciones mínimas de disponibilidad de agua potable gratuita en el espacio público, en cumplimiento de los siguientes lineamientos:

- Instalación de bebederos públicos: El sistema deberá incorporar bebederos gratuitos de agua potable en parques, redes peatonales, ciclovías y senderos ecológicos, con el fin de mejorar la calidad ambiental y habitabilidad de estos espacios, facilitar el acceso universal al agua e incentivar prácticas sostenibles.

- Ubicación estratégica: Se deberá garantizar la instalación de al menos un bebedero cada 2 kilómetros lineales de infraestructura peatonal o ciclista. En los parques existentes, la administración distrital deberá adelantar acciones para su adecuación. En los nuevos parques y proyectos urbanísticos, los diseños deberán incluir los puntos de conexión y abastecimiento.

- Calidad y confianza del agua distribuida: El sistema deberá asegurar que el agua suministrada en los bebederos cumpla con los estándares de potabilidad y calidad sanitaria, promoviendo la confianza ciudadana y contribuyendo a la reducción del consumo de plásticos de un solo uso.

Parágrafo. Estas obligaciones hacen parte de la infraestructura operativa del Sistema de Gestión del Agua y su implementación será responsabilidad del operador del sistema en articulación con las entidades distritales competentes de espacio público, movilidad y planeación urbana.

Artículo 93Dº. Priorización para la Ampliación y Cobertura de la Red de Alcantarillado

Con el fin de garantizar una cobertura universal, segura y ambientalmente adecuada del sistema de alcantarillado, se priorizarán las siguientes acciones estratégicas:

- Ampliación de redes conforme a los proyectos definidos en las fichas del presente Plan de Ordenamiento Territorial, priorizando las Zonas de Gestión del Agua – ZOGA con mayor déficit o vulnerabilidad.

- Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de cada ZOGA,

- Reemplazo progresivo de redes de PVC y cemento de la ZOGA Central, en coordinación con los instrumentos de planificación urbana y patrimoniales.

- Separación de redes de aguas negras y aguas lluvias en todos los nuevos proyectos urbanísticos, así como en zonas donde se renueve o actualice infraestructura existente.

Artículo 93Eº. Plan Sectorial de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV será el instrumento sectorial encargado de operacionalizar, programar y ejecutar el componente de saneamiento del Sistema de Gestión del Agua. Este plan deberá articularse con el modelo de ocupación y los componentes ecosistémicos definidos en este Plan de Ordenamiento Territorial.

Parágrafo. El Distrito contará con un plazo máximo de un (1) año para gestionar la aprobación del PSMV ante las autoridades ambientales competentes y su posterior adopción mediante Decreto Distrital, suscrito por la Secretaría Distrital de Planeación, la ESSMAR o quien haga sus veces, y el Despacho del Alcalde o Alcaldesa.

Artículo 93Fº. Sistemas No Convencionales de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. Se reconoce la viabilidad de implementar sistemas no convencionales de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, especialmente en suelos de expansión, áreas rurales y nuevos desarrollos urbanos. Estos sistemas constituyen alternativas sostenibles, adaptativas y resilientes, conforme a las siguientes disposiciones:

- En planes parciales o desarrollos en suelo de expansión, se podrán proponer sistemas no conectados a la red general, siempre que se garantice su eficiencia sanitaria y sostenibilidad técnica.

- Estos sistemas podrán operar de forma independiente, bajo esquemas comunitarios, distritales o mixtos.

- La administración y mantenimiento podrá estar a cargo del Distrito, directamente o mediante convenio con entidades prestadoras de servicios.

Parágrafo. Todo sistema no convencional deberá contar con la aprobación previa de la autoridad ambiental competente, la Secretaría Distrital de Planeación y la ESSMAR o su entidad sucesora”.

- El artículo 94° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 94º. Sistema de Energía Eléctrica del Distrito. El Sistema de Energía del Distrito de Santa Marta es el conjunto articulado de infraestructuras, tecnologías, redes, fuentes energéticas, servicios y procesos destinados a la generación, transformación, transmisión, distribución, uso, almacenamiento y aprovechamiento de la energía en todas sus formas. Este sistema sostiene el funcionamiento urbano, productivo, institucional y doméstico del Distrito, y se estructura territorialmente para responder a criterios de demanda local, oferta multifuente, eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y resiliencia climática.

El sistema incorpora tanto fuentes convencionales como fuentes renovables no convencionales, y promueve la diversificación energética en consonancia con la política de transición energética, sostenibilidad y justicia ambiental del territorio.

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- Redes de transmisión de alta tensión, que transportan energía desde centros de generación hacia subestaciones principales dentro del Distrito.

- Subestaciones eléctricas, que transforman la energía para su distribución en media y baja tensión.

- Redes de distribución de media y baja tensión, que transportan energía hacia usuarios residenciales, comerciales, institucionales e industriales.

- Transformadores, postes y redes locales de distribución, ubicados en espacios públicos y privados, como parte del subsistema técnico-operativo.

- Cámaras o cuartos técnicos de subestaciones internas, obligatorias en desarrollos con conexión directa a redes de media tensión.

- Infraestructura de respaldo y almacenamiento energético, incluyendo baterías, sistemas híbridos, redes inteligentes y tecnologías de microred.

- Fuentes de generación térmica y convencional, compatibles con las normas ambientales vigentes y en proceso de articulación con las estrategias de descarbonización.

- Sistemas de generación solar fotovoltaica, que incluyen paneles solares en edificaciones y equipamientos, redes asociadas y sistemas de autoconsumo.

- Sistemas de generación undimotriz y mareomotriz, basados en el aprovechamiento de la energía de las olas y las mareas, autorizados en zonas industriales y costeras conforme a las condiciones técnicas y ambientales aplicables.

- Infraestructura energética asociada al gas y su transformación, incluyendo redes de distribución, estaciones de transformación y plantas asociadas, localizadas exclusivamente en zonas industriales.

- Plantas y sistemas para la transformación energética de residuos sólidos, con capacidad de aprovechamiento térmico, eléctrico o de biogás, conforme a la normativa sanitaria y ambiental.

- Otras fuentes renovables autorizadas que se incorporen al sistema en virtud de la innovación tecnológica, incluyendo biomasa, geotermia o aprovechamientos híbridos.

Parágrafo. El Sistema de Energía del Distrito se articula funcionalmente con las políticas y programas de transición energética, eficiencia energética, movilidad eléctrica, infraestructura verde, biohabitabilidad urbana y con los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial del Distrito. Su expansión y operación deberán priorizar el uso de fuentes renovables, la reducción de emisiones, la resiliencia frente al cambio climático y la equidad territorial en el acceso a la energía”.

- Adiciónese el artículo 94A° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 94Aº. Transición Energética del Distrito de Santa Marta. La transición energética del Distrito de Santa Marta es el proceso de transformación progresiva y estructural del sistema energético local hacia un modelo sostenible, descentralizado, multifuente, resiliente, equitativo y bajo en carbono, basado en el aprovechamiento de fuentes renovables, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, la innovación tecnológica y la seguridad en el acceso al servicio energético en todo el territorio distrital.

Este proceso busca garantizar un suministro energético confiable, justo y ambientalmente responsable, mediante la incorporación y articulación funcional de soluciones técnicas, normativas y territoriales orientadas a:

- Reducir la dependencia de fuentes fósiles, mediante la incorporación escalonada de energías renovables como la solar fotovoltaica, undimotriz, mareomotriz, biomasa y otras fuentes limpias disponibles localmente.

- Fomentar la generación distribuida, el autoconsumo energético y el uso de tecnologías híbridas, especialmente en edificaciones, equipamientos y desarrollos urbanos nuevos.

- Garantizar el acceso universal, equitativo y asequible a la energía, priorizando áreas de expansión, sectores rurales y poblaciones en condición de vulnerabilidad energética.

- Promover el uso eficiente de la energía, la reducción de pérdidas en redes y la instalación de sistemas de respaldo y almacenamiento.

- Aprovechar los residuos sólidos urbanos e industriales como insumo energético mediante tecnologías de valorización energética, en condiciones de sostenibilidad y control ambiental.

- Desarrollar infraestructuras energéticas innovadoras, como redes inteligentes, sistemas híbridos y tecnologías de almacenamiento, compatibles con las condiciones climáticas y operativas del territorio.

- Disminuir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético distrital y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos locales y nacionales.

- Impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y la adaptación territorial al cambio climático, como ejes de transformación energética y urbana.

La transición energética en Santa Marta se rige por los siguientes principios:

  - Multifuente: Diversificación de la matriz energética con fuentes renovables autóctonas y de baja huella ambiental.

  - Descentralización: Promoción de esquemas energéticos distribuidos, microredes y autonomía local en la producción energética.

  - Sostenibilidad: Protección de ecosistemas, eficiencia en el uso de recursos y compatibilidad ambiental del sistema energético.

  - Equidad y justicia energética: Acceso justo, seguro y asequible para todos los sectores sociales, con enfoque diferencial y territorial.

  - Resiliencia climática: Adaptación del sistema energético a eventos extremos y variabilidad climática.

  - Planeación integrada: Coordinación efectiva entre decisiones energéticas, ambientales, territoriales y sectoriales, en armonía con el modelo de ocupación del Distrito.

Parágrafo. La transición energética será implementada mediante instrumentos normativos, cargas urbanísticas, estímulos, restricciones, incentivos, estándares técnicos y estrategias de gobernanza energética, que promuevan el uso de energías renovables, el aprovechamiento energético de residuos, la movilidad eléctrica, la biohabitabilidad urbana y el uso eficiente del recurso energético, en concordancia con el modelo de ordenamiento territorial del Distrito de Santa Marta”.

- El artículo 95° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 95º. Obligaciones del sistema a cargo de los constructores o desarrolladores urbanos.

I. En el área comprendida entre la Avenida del Río, la Carrera 19, la Vía Alterna y la Bahía, los desarrollos que impliquen más de cinco (5) unidades de vivienda, más de diez (10) camas hoteleras o áreas mayores a 400 m² deberán prever espacios adecuados para subestaciones internas, en cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por el operador de red.

II. Todos los nuevos desarrollos deberán soterrar las redes eléctricas y de comunicaciones, contribuyendo al modelo de ciudad resiliente, eficiente y con calidad urbana.

III. Las luminarias proyectadas sobre el espacio público deberán incorporar tecnología LED de alta eficiencia energética, conforme a los lineamientos del operador de alumbrado público”.

- El artículo 96° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 96º. Obligaciones del sistema a cargo del Distrito.

I. El Distrito, a través de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta - ESSMAR o quien haga sus veces, deberá formular un plan para la subterranización progresiva de las redes eléctricas y de comunicaciones, articulado con las estrategias de transición energética y mejora del espacio urbano.

II. El proceso de subterranización deberá iniciarse prioritariamente en el Centro Histórico, conforme a los criterios de conservación patrimonial, gestión del riesgo y calidad urbana”.

- El artículo 97° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 97º. Soluciones de iluminación y abastecimiento mediante sistemas alternativos.

I. Los equipamientos públicos y privados de nueva construcción deberán prever capacidad instalada para garantizar, al menos, el treinta por ciento (30%) del abastecimiento energético mediante fuentes renovables, preferentemente solar fotovoltaica. Esta medida busca brindar respaldo al sistema general y garantizar la operación continua de servicios esenciales.

II. El Distrito deberá formular un plan de alumbrado público orientado a incorporar tecnologías de generación y almacenamiento alternativo, que asegure al menos el cincuenta por ciento (50%) de cobertura con soluciones no convencionales en nuevos desarrollos durante la vigencia del presente plan”.

- El artículo 98° del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 98º. Redes de energía eléctrica y/o gas para áreas industriales. Sólo podrán prestarse servicios eléctricos y de gas a las empresas ubicadas dentro de las zonas definidas como industriales en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. Las redes deberán diseñarse conforme a las especificaciones técnicas que demanda la actividad industrial, y su trazado e infraestructura deberán ser incorporados a la cartografía oficial del POT.

Las industrias vinculadas al aprovechamiento energético de residuos, transformación del gas y generación térmica podrán localizarse en todas las zonas industriales, conforme al modelo de transición energética adoptado por el Distrito”.

CAPITULO II

NORMAS APLICABLES AL SUELO PRIVADO

Subcapítulo I

Generalidades

- El artículo 107 del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 107º. NORMAS GENERALES URBANAS. Las siguientes normas aplican para el conjunto de tratamientos urbanísticos:

- Las áreas que deben desarrollar instrumentos de planificación y gestión del suelo complementarios son:

| Tratamiento | Instrumento de planificación | Características especiales |
| --- | --- | --- |
| Conservación | Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del centro histórico. | Este plan es adoptado por el Ministerio de Cultura y se circunscribe a los ámbitos definidos por Mincultura (Área afectada y área de influencia) |
|  | Plan Especial de Manejo y Protección PEMP- inmuebles de nivel de conservación 1 o bienes de interés cultural del orden nacional. | Este plan es adoptado por el Ministerio de Cultura. |
| Mejoramiento integral | Estudios de detalle para la gestión del riesgo. Legalización y regularización urbanística. | En las áreas demarcadas en condición de riesgo |
| Desarrollo | Planes parciales de desarrollo. | Aplica para áreas de desarrollo con áreas netas urbanizables superiores a 10 has. |
|  |  | Aplica para áreas de desarrollo con áreas superiores a 4 has netas urbanizables y que limiten con elementos de la estructura ecológica principal. |
| Planes zonales* | Aplica para diferentes tratamientos en las zonas que se definieron predelimitaciones: Gaira-La Paz- Pozos Colorados, Salguero, Tagangá. |  |

* Los planes zonales no constituyen prerrequisito para la adopción de planes parciales y otros instrumentos de menor escala que estén al interior de estos ámbitos.

- La obligación de generación de suelo para la vivienda de interés prioritario es el siguiente:

| Tratamiento urbanístico | Obligación sobre áreas útiles | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Planes parciales de desarrollo y suelo de expansión. | 20% | 1. En el mismo proyecto. 2. Mediante el traslado a otros proyectos del mismo urbanizador, localizados en cualquier parte del suelo urbano o de expansión urbana del distrito. 3. Mediante la compensación en proyectos que adelanten las entidades públicas que desarrollen programas y proyectos VIS o VIP, a través de los bancos inmobiliarios, patrimonios autónomos o fondos que cree el distrito para el efecto. |
| Tratamiento urbanístico de desarrollo | 20% |  |

- Condiciones para la vivienda:

- El área mínima de la vivienda construida para el área urbana será de 45 metros construidos útiles. Bajo ningún esquema se podrán vender viviendas que estén bajo este límite de área.

- El único esquema posible para construir viviendas con áreas menores de 45 metros construidos útiles es los proyectos de vivienda de interés prioritario y social en el que se entregue lotes con servicios con unidades de vivienda básica que prevean el desarrollo progresivo con áreas finales que superen el mínimo. El área de la unidad básica no podrá ser inferior a los 30 m2.

- La vivienda turística es considerada como un servicio, razón por la cual se deberá reglamentar desde las licencias de construcción con el fin de que sean incluidas en el régimen de propiedad horizontal y los cobros de servicios públicos e impuestos corresponda a su actividad.

- Usos permitidos en todo el distrito:

Los siguientes usos y actividades estarán permitidos en todo el Distrito mientras se de cumplimiento a las condiciones establecidas en el presente plan:

  - Los servicios de alojamiento, en sus diversas modalidades.

  - Las actividades relacionadas con las industrias culturales y creativas.

  - Las empresas y servicios de base científica y tecnológica, incluyendo aquellos relacionados con inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

  - Las actividades vinculadas a la producción, investigación, almacenamiento o distribución de energías renovables, energía verde, gas natural y nuevas formas sostenibles de energía.

- Usos prohibidos en el suelo urbano:

- Almacenamiento del carbón (Aplican para todos los códigos relacionados con esta actividad)

- Minería o extracción de materiales pétreos (Aplica para los títulos mineros que no poseen licencias ambientales a la fecha de adopción de este plan. La minería de subsistencia podrá es viable bajo los parámetros que determinen las autoridades ambientales.

- Exploración de hidrocarburos o gas

- Usos a nivel de la calle:

- Todas las nuevas construcciones de densidad media y alta deberán tener un mínimo del 30% del área sobre fachada en primer piso con usos comerciales en las vías de acceso a los barrios, esto sólo aplicara una vez que la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de Movilidad con el apoyo de la Secretaría de Planeación reglamenten mediante  decreto los ejes de movilidad barrial.El comercio podrá estar ubicado en las plataformas de estacionamientos sobre la fachada exterior sobre la calle y con acceso directo sobre esta.

- Todas las nuevas construcciones de densidad media y alta deberán tener un mínimo del 50% del área sobre fachadas en primer piso con usos comerciales en las vías clasificadas como: Corredor urbano regional, Arterias enlaces primarios y Arterias enlaces básicos.

- Las densidades bajas podrán tener el 100% de las fachadas en primer piso en usos comerciales.

- Normas de habitabilidad:

- Los Curadores Urbanos deberán propender para que las normas de habitabilidad relacionadas con: ventilación cruzada, reutilización de aguas lluvias y grises, e implementación de energías renovables (solar y eólica), sean incluidas en los proyectos urbanos.

- El Distrito podrá reglamentar a través de Decretos las regulaciones sobre materiales que atente contra la vida de los ciudadanos, siempre y cuando estén basados en estudios científicos.

- Cargas, beneficios y compromisos urbanísticos en la licencia urbanística. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 2.2.6.1.2.3.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, toda licencia urbanística expedida en el Distrito de Santa Marta deberá señalar expresamente las cargas, obligaciones y compromisos asumidos por el titular, así como los aprovechamientos urbanísticos derivados de su participación en sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios o del cumplimiento de medidas adicionales exigidas por el Plan de Ordenamiento Territorial.

En particular, cuando se trate de proyectos que accedan a edificabilidad adicional por la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, el acto administrativo que adopte la licencia deberá incluir, además de las obligaciones derivadas del reparto de cargas establecidas en este plan y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, las siguientes condiciones:

- La descripción detallada de las medidas seleccionadas, conforme al sistema de puntos establecido en este Plan.

- El puntaje mínimo requerido para el tipo de producto inmobiliario correspondiente.

- Las condiciones técnicas, urbanísticas o arquitectónicas a las que se compromete el titular del proyecto.

- La obligación de ejecutar dichas medidas como condición para mantener el aprovechamiento urbanístico aprobado.

- Las consecuencias derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos, incluyendo la imposición de sanciones urbanísticas o la revocatoria parcial de la licencia, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o ambientales que correspondan.

Parágrafo 1. Estos compromisos harán parte integral del contenido de la licencia, serán vinculantes para su ejecución y deberán ser objeto de seguimiento por la autoridad competente durante la etapa de construcción y posterior ocupación del proyecto”.

Parágrafo 2. La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Planeación, ajustará o complementará de requerirse, la reglamentación existente sobre las modalidades de cumplimiento de la obligación de Vivienda de Interés Prioritario (VIP)”.

- El artículo 111 del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 111º. TRATAMIENTO URBANISTICO DE CONSERVACIÓN. El tratamiento urbanístico de conservación aplica a áreas del Distrito, inmuebles públicos o privados, obras públicas y elementos constitutivos del espacio público que poseen valores culturales, arquitectónicos, de autenticidad y originalidad, siendo representativos dentro de la estructura urbana.

Este tratamiento establece las condiciones de edificabilidad, define los usos permitidos y precisa los instrumentos de planeación aplicables a los Bienes de Interés Cultural (BIC) pertenecientes a los grupos urbano y arquitectónico, en el ámbito distrital o nacional”

- El artículo 112 del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 112º. CATEGORÍAS DEL TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSERVACIÓN.  El tratamiento de conservación en el Distrito está compuesto por los siguientes elementos:

- Centro Histórico

El Centro Histórico se encuentra delimitado y reglamentado por la Resolución 1800 de 2005 del Ministerio de Cultura “Por medio de la cual se adopta el Plan Especial de Protección”, o el acto administrativo que la modifique, adicione o sustituya.

### Sectores urbanos de interés patrimonial

Las zonas urbanas de interés patrimonial obedecen a zonas con aglomeración de bienes de interés cultural y que configuran paisajes urbanos que, por sus valores históricos, estéticos y patrimoniales, deben ser conservados. Los sectores urbanos de interés patrimonial predelimitados son:

- Sector urbano de interés patrimonial de La Plaza de Gaira.

- Sector urbano de interés patrimonial de Pescaito.

- Sector urbano de interés patrimonial eje Avenida El Libertador.

- Sector urbano de interés patrimonial del Prado.

### Inmuebles aislados.

Corresponden a Bienes de Interés Cultural que se encuentran en áreas no consolidadas dentro del territorio del Distrito, y que poseen valores, históricos, estéticos, arquitectónicos, artísticos y ambientales. Los bienes de interés cultural de carácter nacional y/o Distrital aislados son:

- Quinta de San Pedro Alejandrino.

- Estación de Ferrocarril de Pozos Colorados.

- Estación de Ferrocarril de Gaira.

- Estación de Ferrocarril de Mamatoco.

- Iglesia de Taganga.

- Iglesia de Mamatoco.

- Fuerte de San Fernando.

- Iglesia de Gaira.

- Normas para aprovechamientos en sectores urbanos de interés patrimonial

Se podrán autorizar ampliaciones en aquellos predios que, por sus condiciones dimensionales, permitan la incorporación de un nuevo volumen constructivo en su parte posterior, siempre en el marco de un anteproyecto aprobado por la autoridad urbanística competente. La presentación y aprobación de dicho anteproyecto ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural será requisito obligatorio y previo a la radicación de la solicitud de licencia urbanística correspondiente”.

- El artículo 112A del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 112Aº. Niveles de intervención y tipos de obras permitidas en Bienes de Interés Cultural (BIC). El tratamiento urbanístico de conservación se reglamentará conforme a los niveles de intervención y los tipos de obras permitidas definidos en las fichas de valoración y caracterización individual, elaboradas de acuerdo con los lineamientos del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los BIC localizados por fuera del Centro Histórico de Santa Marta serán homologados a los niveles de intervención establecidos por la normatividad nacional para efectos de intervención, aplicación de incentivos y control urbano, conforme al sistema de niveles de intervención antes mencionado.

La Secretaría de Cultura Distrital de Santa Marta, o la entidad que haga sus veces, será la responsable de elaborar, actualizar, adoptar y divulgar el inventario de BIC y sus respectivas fichas de valoración y caracterización individual, en las que se identificará el nivel de intervención aplicable, los valores patrimoniales protegidos y las condiciones técnicas para su conservación”.

- El artículo 112B del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 112Bº. Planes de Gestión Patrimonial Local – PGPL para Sectores Urbanos de Interés Patrimonial. Con el fin de garantizar la protección, conservación, activación y gestión adecuada del patrimonio urbano y arquitectónico presente en los Sectores Urbanos de Interés Patrimonial del Distrito de Santa Marta, se adoptarán Planes de Gestión Patrimonial Local – PGPL como instrumentos de planificación normativa y operativa específica para estos sectores.

Los PGPL tienen carácter normativo y deberán contener, al menos, los siguientes componentes:

- Diagnóstico patrimonial del sector, con base en las fichas de valoración y caracterización elaboradas por la Secretaría de Cultura Distrital o la entidad que haga sus veces.

- Zonificación interna del sector, según tipologías, niveles de intervención, valores culturales predominantes y grado de conservación física, que permita definir directrices diferenciadas por área.

- Normas específicas de intervención urbana y arquitectónica, aplicables a inmuebles patrimoniales y no patrimoniales, en aspectos como: alturas, volumetría, aislamientos, materiales, cerramientos, uso compatible, retiros, techumbres, y elementos de fachada.

- Lineamientos para el tratamiento del espacio público patrimonial, incluyendo pavimentos, arborización, luminarias, señalética, mobiliario urbano y demás elementos constitutivos del paisaje urbano histórico.

- Propuestas de activación patrimonial, que integren estrategias culturales, sociales, turísticas y económicas para el aprovechamiento sostenible de los valores del sector.

- Mecanismos de concertación y participación ciudadana, que involucren a residentes, propietarios, comerciantes, comunidades locales y entidades culturales en la gestión del patrimonio barrial.

- Medidas de protección frente al riesgo de pérdida de valores, incluyendo acciones preventivas, incentivos para mantenimiento o restauración, y vigilancia sobre transformaciones no autorizadas.

Parágrafo 1. Los Planes de Gestión Patrimonial Local – PGPL serán formulados por la Secretaría de Cultura en articulación con la Secretaría de Planeación Distrital, y adoptados mediante acto administrativo del Alcalde Distrital, previo concepto favorable del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

Parágrafo 2. Hasta tanto no se adopte el respectivo PGPL, los Sectores Urbanos de Interés Patrimonial se regirán por las disposiciones del Tratamiento Urbanístico de Conservación, de conformidad con el presente Plan.

Parágrafo 3. La formulación de los PGPL priorizará aquellos sectores que presenten riesgo inminente de pérdida de sus valores patrimoniales o que evidencien procesos activos de transformación urbana”.

- El artículo 116 del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 116º. NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. Para los inmuebles ubicados en el tratamiento de Mejoramiento Integral, le son aplicables las siguientes normas:

- Densidades habitacionales aplicables para el Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento integral. Las densidades determinan la altura base y máxima, la ocupación y dan como resultado la edificabilidad. Para el tratamiento de Mejoramiento Integral se adoptan las siguientes densidades:

| Densidades | Tipología | Unidades máximas de vivienda o turísticas/has netas | Pisos sin estímulo (incluye plataformas de estacionamientos | Altura máxima del volumen en metros (incluye estructuras de la azotea) | Ocupación/área neta | Edificabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidad baja | Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar – Uso mixto | 320 | 2 | 11 | 0,75 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |

- Usos del suelo aplicables para el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. El sistema de usos del suelo está organizado de la siguiente manera:

      - Por pisos: De esta manera se busca que sobre la calle se genere actividad y en los pisos superiores se implanten los servicios yvivienda.

      - Permitidos: los usos permitidos son los que se pueden implantar sin condicionamientos adicionales.

      - Condicionados: Estos son usos que podrán implantarse sólo bajo condiciones descritas en la norma.

      - Prohibidos: Son todos los usos que no pueden implantarse. Se entiende que un uso está prohibido sino está incluido en el siguiente cuadro.

      - En el capítulo de norma general aplicable a todos los tratamientos urbanísticos está el grupo de usos conflictivos que tienen ámbitos especiales de implantación.

Para el Tratamiento de Mejoramiento Integral se adoptan los siguientes usos:

| P Permitido Condicionado |  |  |  | Mejoramiento Integral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Única |
| SECCIÓN A |  |  | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA |  |
|  |  | 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | P |
|  |  | 0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | P |
|  |  | 0125 | Cultivo de flor de corte | P |
|  |  | 0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | P |
|  |  | 0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | P |
|  | 013 | 0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | P |
| 18 |  |  | Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales |  |
|  | 181 |  | Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión |  |
|  |  | 1811 | Actividades de impresión | P |
|  |  | 1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | P |
|  | 182 | 1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | P |
| 31 |  |  | Fabricación de muebles, colchones y somieres |  |
|  | 311 | 3110 | Fabricación de muebles | P |
|  | 312 | 3120 | Fabricación de colchones y somieres | P |
| 32 |  |  | Otras industrias manufactureras |  |
|  | 321 | 3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | P |
|  | 322 | 3220 | Fabricación de instrumentos musicales | P |
|  | 323 | 3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | P |
|  | 324 | 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | P |
| SECCIÓN E |  |  | DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |
| 36 |  |  | Captación, tratamiento y distribución de agua |  |
|  | 360 | 3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | P |
| 37 |  |  | Evacuación y tratamiento de aguas residuales |  |
| SECCIÓN F |  |  | CONSTRUCCIÓN |  |
| 41 |  |  | Construcción de edificios |  |
|  | 411 |  | Construcción de edificios |  |
|  |  | 4111 | Construcción de edificios residenciales | C |
|  |  | 4112 | Construcción de edificios no residenciales | C |
| 42 |  |  | Obras de ingeniería civil |  |
|  | 421 | 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | C |
|  | 422 | 4220 | Construcción de proyectos de servicio público | C |
|  | 429 | 4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | C |
| 43 |  |  | Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil |  |
|  | 431 |  | Demolición y preparación del terreno | C |
|  |  | 4311 | Demolición | C |
|  |  | 4312 | Preparación del terreno | C |
|  | 432 |  | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas | C |
|  |  | 4321 | Instalaciones eléctricas | C |
|  |  | 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | C |
|  |  | 4329 | Otras instalaciones especializadas | C |
|  | 433 | 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | C |
|  | 439 | 4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | C |
| SECCIÓN G |  |  | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS |  |
| 45 |  |  | Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios |  |
|  | 451 |  | Comercio de vehículos automotores |  |
|  |  | 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | C |
|  |  | 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | C |
|  | 454 |  | Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios |  |
|  |  | 4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | C |
| 47 |  |  | Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas |  |
|  | 471 |  | Comercio al por menor en establecimientos no especializados |  |
|  |  | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | C |
|  |  | 4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | C |
|  | 472 |  | Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados |  |
|  |  | 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | C |
|  | 474 |  | Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados |  |
|  |  | 4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | C |
|  | 475 |  | Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados |  |
|  |  | 4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | C |
|  |  | 4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | C |
|  |  | 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | C |
|  | 476 |  | Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados |  |
|  |  | 4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | C |
|  | 477 |  | Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados |  |
|  |  | 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | C |
|  |  | 4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | C |
|  |  | 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | C |
|  | 478 |  | Comercio al por menor en puestos de venta móviles |  |
|  |  | 4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | C |
|  |  | 4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | C |
|  |  | 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | C |
|  | 479 |  | Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados |  |
|  |  | 4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | C |
|  |  | 4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | C |
|  |  | 4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | C |
| SECCIÓN H |  |  | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |  |
| 49 |  |  | Transporte terrestre; transporte por tuberías |  |
|  | 491 |  | Transporte férreo |  |
|  |  | 4911 | Transporte férreo de pasajeros | C |
|  |  | 4912 | Transporte férreo de carga | C |
|  | 492 |  | Transporte terrestre público automotor |  |
|  |  | 4921 | Transporte de pasajeros | C |
|  |  | 4922 | Transporte mixto | C |
|  |  | 4923 | Transporte de carga por carretera | C |
|  | 493 | 4930 | Transporte por tuberías | C |
| 50 |  |  | Transporte acuático |  |
|  | 501 |  | Transporte marítimo y de cabotaje |  |
|  |  | 5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | C |
|  |  | 5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | C |
|  | 502 |  | Transporte fluvial |  |
|  |  | 5021 | Transporte fluvial de pasajeros | C |
|  |  | 5022 | Transporte fluvial de carga | C |
| 51 |  |  | Transporte aéreo |  |
|  | 511 |  | Transporte aéreo de pasajeros |  |
|  |  | 5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | C |
|  |  | 5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | C |
|  | 512 |  | Transporte aéreo de carga |  |
|  |  | 5121 | Transporte aéreo nacional de carga | C |
|  |  | 5122 | Transporte aéreo internacional de carga | C |
| 53 |  |  | Correo y servicios de mensajería |  |
|  | 531 | 5310 | Actividades postales nacionales | P |
|  | 532 | 5320 | Actividades de mensajería | P |
| SECCIÓN I |  |  | ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA |  |
| 55 |  |  | Alojamiento |  |
|  | 551 |  | Actividades de alojamiento de estancias cortas |  |
|  |  | 5511 | Alojamiento en hoteles | P |
|  |  | 5512 | Alojamiento en apartahoteles | P |
|  |  | 5513 | Alojamiento en centros vacacionales | P |
|  |  | 5514 | Alojamiento rural | P |
|  |  | 5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | P |
|  | 552 | 5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | P |
|  | 553 | 5530 | Servicio por horas | P |
| 56 |  |  | Actividades de servicios de comidas y bebidas |  |
|  | 561 |  | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |  |
|  |  | 5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | C |
|  |  | 5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | C |
|  |  | 5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | C |
|  |  | 5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | C |
|  | 562 |  | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |  |
|  |  | 5621 | Catering para eventos | P |
|  |  | 5629 | Actividades de otros servicios de comidas | P |
|  | 563 | 5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | P |
| SECCIÓN J |  |  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |
| 58 |  |  | Actividades de edición |  |
|  | 581 |  | Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición |  |
|  |  | 5811 | Edición de libros | P |
|  |  | 5812 | Edición de directorios y listas de correo | P |
|  |  | 5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | P |
|  |  | 5819 | Otros trabajos de edición | P |
|  | 582 | 5820 | Edición de programas de informática (software) | P |
| 59 |  |  | Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música |  |
|  | 591 |  | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |  |
|  |  | 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P |
|  |  | 5912 | Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P |
|  |  | 5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P |
|  |  | 5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | P |
|  | 592 | 5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | P |
| 60 |  |  | Actividades de programación, transmisión y/o difusión |  |
|  | 601 | 6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | P |
|  | 602 | 6020 | Actividades de programación y transmisión de televisión | P |
| 62 |  |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |
|  | 620 |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |
|  |  | 6201 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | P |
|  |  | 6202 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | P |
|  |  | 6209 | Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | P |
| 63 |  |  | Actividades de servicios de información |  |
|  | 631 |  | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web |  |
|  |  | 6311 | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | P |
|  |  | 6312 | Portales web | P |
|  | 639 |  | Otras actividades de servicio de información | P |
|  |  | 6391 | Actividades de agencias de noticias | P |
|  |  | 6399 | Otras actividades de servicio de información n.c.p. | P |
| SECCIÓN K |  |  | ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS |  |
| 64 |  |  | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones |  |
| SECCIÓN L |  |  | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS |  |
| 68 |  |  | Actividades inmobiliarias |  |
|  | 681 | 6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | P |
|  | 682 | 6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata | P |
| SECCIÓN M |  |  | ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS |  |
| 69 |  |  | Actividades jurídicas y de contabilidad |  |
|  | 691 | 6910 | Actividades jurídicas | P |
|  | 692 | 6920 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | P |
| 71 |  |  | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos |  |
|  | 711 | 7110 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | P |
| 72 |  |  | Investigación científica y desarrollo |  |
|  | 722 | 7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades | P |
| 73 |  |  | Publicidad y estudios de mercado |  |
|  | 731 | 7310 | Publicidad | P |
|  | 732 | 7320 | Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública | P |
| 74 |  |  | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas |  |
|  | 741 | 7410 | Actividades especializadas de diseño | P |
|  | 742 | 7420 | Actividades de fotografía | P |
|  | 749 | 7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | p |
| 75 |  |  | Actividades veterinarias |  |
|  | 750 | 7500 | Actividades veterinarias | P |
| SECCIÓN N |  |  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |  |
| 77 |  |  | Actividades de alquiler y arrendamiento |  |
|  | 772 |  | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |  |
|  |  | 7721 | Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo | P |
|  |  | 7722 | Alquiler de videos y discos | P |
|  |  | 7729 | Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. | P |
|  | 774 | 7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor | P |
| 81 |  |  | Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) |  |
|  | 811 | 8110 | Actividades combinadas de apoyo a instalaciones | P |
|  | 812 |  | Actividades de limpieza | P |
|  |  | 8121 | Limpieza general interior de edificios | P |
|  |  | 8129 | Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales |  |
|  | 813 | 8130 | Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos | P |
| SECCIÓN O |  |  | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA |  |
| 84 |  |  | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |
|  | 841 |  | Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad |  |
|  |  | 8411 | Actividades legislativas de la administración pública | P |
|  |  | 8412 | Actividades ejecutivas de la administración pública | P |
|  |  | 8413 | Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social | P |
|  |  | 8414 | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica | P |
|  |  | 8415 | Actividades de los otros órganos de control | P |
|  | 842 |  | Prestación de servicios a la comunidad en general |  |
|  |  | 8421 | Relaciones exteriores | P |
|  |  | 8422 | Actividades de defensa | P |
|  |  | 8423 | Orden público y actividades de seguridad | P |
|  |  | 8424 | Administración de justicia | P |
|  | 843 | 8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |
| SECCIÓN P |  |  | EDUCACIÓN |  |
| 85 |  |  | Educación |  |
|  | 851 |  | Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria |  |
|  |  | 8511 | Educación de la primera infancia | P |
|  |  | 8512 | Educación preescolar | P |
|  |  | 8513 | Educación básica primaria | P |
|  | 852 |  | Educación secundaria y de formación laboral |  |
|  |  | 8521 | Educación básica secundaria | P |
|  |  | 8522 | Educación media académica | P |
|  |  | 8523 | Educación media técnica y de formación laboral | P |
|  | 853 | 8530 | Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación |  |
|  | 854 |  | Educación superior |  |
|  |  | 8541 | Educación técnica profesional | P |
|  |  | 8542 | Educación tecnológica | P |
|  |  | 8543 | Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas | P |
|  |  | 8544 | Educación de universidades | P |
|  | 855 |  | Otros tipos de educación |  |
|  |  | 8551 | Formación académica no formal | P |
|  |  | 8552 | Enseñanza deportiva y recreativa | P |
|  |  | 8553 | Enseñanza cultural | P |
|  |  | 8559 | Otros tipos de educación n.c.p. | P |
|  | 856 | 8560 | Actividades de apoyo a la educación | P |
| SECCIÓN Q |  |  | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL |  |
| 86 |  |  | Actividades de atención de la salud humana |  |
|  | 862 |  | Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación | P |
|  |  | 8621 | Actividades de la práctica médica, sin internación | P |
|  |  | 8622 | Actividades de la práctica odontológica | P |
| 88 |  |  | Actividades de asistencia social sin alojamiento |  |
|  | 881 | 8810 | Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas | P |
|  | 889 | 8890 | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento | P |
| SECCIÓN R |  |  | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN |  |
| 90 |  |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |
|  | 900 |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |
|  |  | 9001 | Creación literaria | P |
|  |  | 9002 | Creación musical | P |
|  |  | 9003 | Creación teatral | P |
|  |  | 9004 | Creación audiovisual | P |
|  |  | 9005 | Artes plásticas y visuales | P |
|  |  | 9006 | Actividades teatrales | P |
|  |  | 9007 | Actividades de espectáculos musicales en vivo | P |
|  |  | 9008 | Otras actividades de espectáculos en vivo | P |
| 91 |  |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |
|  | 910 |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |
|  |  | 9101 | Actividades de bibliotecas y archivos | P |
|  |  | 9102 | Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos | P |
|  |  | 9103 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | P |
| 93 |  |  | Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento |  |
|  | 931 |  | Actividades deportivas |  |
|  |  | 9311 | Gestión de instalaciones deportivas | P |
|  |  | 9312 | Actividades de clubes deportivos | P |
|  |  | 9319 | Otras actividades deportivas | P |
|  | 932 |  | Otras actividades recreativas y de esparcimiento | P |
|  |  | 9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | P |
|  |  | 9329 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. | P |
| SECCIÓN S |  |  | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |
| 94 |  |  | Actividades de asociaciones |  |
|  | 941 |  | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, |  |
|  |  |  | y asociaciones profesionales |  |
|  |  | 9411 | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores | p |
|  |  | 9412 | Actividades de asociaciones profesionales | p |
|  | 942 | 9420 | Actividades de sindicatos de empleados | p |
|  | 949 |  | Actividades de otras asociaciones |  |
|  |  | 9491 | Actividades de asociaciones religiosas | p |
|  |  | 9492 | Actividades de asociaciones políticas | p |
|  |  | 9499 | Actividades de otras asociaciones n.c.p. | p |
| 95 |  |  | Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos |  |
|  | 951 |  | Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones |  |
|  |  | 9511 | Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico | p |
|  |  | 9512 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación | p |
|  | 952 |  | Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos |  |
|  |  | 9521 | Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo | p |
|  |  | 9522 | Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería | p |
| 96 |  |  | Otras actividades de servicios personales |  |
|  | 960 |  | Otras actividades de servicios personales |  |
|  |  | 9601 | Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel | p |
|  |  | 9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza | p |
|  |  | 9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas | p |
| SECCIÓN T |  |  | ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO |  |
| 97 |  |  | Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico |  |
|  | 970 | 9700 | Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico | p |
| 98 |  |  | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio |  |
|  | 981 | 9810 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes para uso propio | p |
|  | 982 | 9820 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de servicios para uso propio | p |
| SECCIÓN U |  |  | ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES |  |
| 99 |  |  | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales |  |
|  | 990 | 9900 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | p |

Condiciones de los usos en el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral:

        - Los establecimientos de comercio al por menor podrán ubicarse en cualquier predio dentro del tratamiento de mejoramiento integral, siempre que se localicen frente a una vía pavimentada y cumplan con las disposiciones de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en el artículo 117del presente Plan.

        - Los bares, otros comercios y/o servicios que para su funcionamiento impliquen el uso de música, deberán realizar obras de insonorización para contener en el interior el sonido. En ningún caso podrán superar los 50 decibeles de ruido.

        - Los usos de la sección 33, 41, 42, 49, 50, 51 y 53 están condicionados a que sólo sean espacios administrativos, no podrán estar en este tratamiento los espacios operativos. Los espacios operativos podrán estar sobre corredores urbanos regionales o arterias de enlaces primarios.

        - Los usos de la sección 01 se podrán implantar como huertas urbanas.

- Normas prediales aplicables para el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral:

| Frente mínimo predial | El existente legalizado. Si el predio no fue legalizado, será de 6 metros lineales. |
| --- | --- |
| Frente mínimo predial para proyectos urbanísticos | 6 metros lineales. |
| Área mínima predial | El existente legalizado. |
| Área mínima para nuevos proyectos urbanísticos | 60 metroscuadrados. |

- Normas volumétricas y de habitabilidad aplicables para el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. Las normas volumétricas y de habitabilidad corresponden a los elementos complementarios a la altura que enmarcan los volúmenes posibles de construcción.

| Aislamientos laterales | No se exige. |
| --- | --- |
| Sistemas de iluminación y ventilación (patios internos) | Se deberán contemplar patios interiores en la parte posterior con un lado mínimo de 2 metros lineales y con un área mínima de 6 metros cuadrados. |
| Aislamiento frontal | Se exige cuando los predios vecinos tienen antejardín. En todos los casos será la distancia mayor del retroceso de los predios vecinos. |

- Norma para estacionamientos aplicables para el Tratamiento Urbanístico de Mejoramiento Integral.

              - No son exigibles para vivienda. Los proyectos con otros usos deberán resolver los estacionamientos al interior de los predios y deberán generar una sola entrada y salida para acceder a ellos.

              - No se permite los estacionamientos verticales a la vía.

              - No se permiten sótanos y semisótanos.

- Altura entre placas aplicables para el tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. La altura entre placas busca crear un mínimo de altura que genere confort climático y espacial y a la vez limita la altura máxima de los edificios.

| Altura mínima entre placa y piso | a. 3 metros lineales para proyectos no VIS y servicios. |
| --- | --- |
| Altura máxima entre placa y piso | a. 4 metros lineales para todos los proyectos. |

- Los proyectos que contemplen espacios de doble altura que superen los máximos descritos se contaran en todos los casos como 2 pisos.

- Los proyectos industriales no tendrán límite de altura para el desarrollo de la actividad propia industrial. Para las áreas de oficinas y comerciales aplican las alturas mínimas y máximas descritas en esta norma.

Parágrafo. Los aprovechamientos urbanísticos en áreas localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable son inexistentes. Excepcionalmente, se podrán habilitar procesos de intervención urbanística únicamente cuando la amenaza haya sido técnicamente mitigada de forma integral, de conformidad con los estudios y criterios establecidos por las autoridades competentes en materia de gestión del riesgo y planificación territorial. En tales casos, y con base en dichos estudios, se procederá a precisar la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 388 de 1997”

- Adiciónese el artículo 116A al Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 116A°. Requisitos para el reconocimiento de edificaciones en el tratamiento de mejoramiento integral. El reconocimiento de edificaciones estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Las edificaciones existentes se podrán reconocer con la altura, la edificabilidad y volumetría existente en los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 1848 de 2017 o las normas que lo modifiquen o complementen, y siempre que el uso residencial y las actividades complementarias de la edificación se permitan en el área de actividad en la que se localicen.

- La edificación debe contar con condiciones mínimas de ventilación, iluminación natural y salubridad, cumpliendo con los siguientes criterios:

    - Se debe garantizar la renovación del aire al interior de la edificación mediante extracción o inyección de este para garantizar la salubridad y el control de la humedad, concentraciones de gases o partículas en suspensión. Las áreas de permanencia de las viviendas deben ventilarse naturalmente desde el exterior; los baños y las cocinas podrán ventilarse por ductos.

    - Los espacios de permanencia dentro de las viviendas deberán contar con iluminación natural proveniente de forma lateral, a través de ventanas en muros exteriores, o cenital, a través de elementos como claraboyas o lucernarios ubicados en la cubierta.

    - Para la evaluación de vulnerabilidad y reforzamiento estructural de las viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados se sujetará a la verificación de las normas de sismo resistencia que le sean aplicables en los términos previstos en la Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, en lo relacionado con la intervención de viviendas de origen informal. Se podrán emplear las metodologías alternas contenidas en el Capítulo A-10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 o las normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

- La edificación deberá haber sido concluida como mínimo cinco (5) años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1848 de 2017, esto es, antes del 14 de julio de 2012. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el reconocimiento por orden judicial o administrativa.

Parágrafo. No podrá reconocerse una edificación que se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 7 de la Ley 1848 de 2017 y el artículo 2.2.6.4.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015”.

- Adiciónese el artículo 116B al Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 116B°. Condiciones para intervenciones posteriores en edificaciones reconocidas. Las edificaciones de vivienda objeto de reconocimiento podrán ser intervenidas posteriormente mediante obras de nueva construcción, modificación, adecuación o ampliación, conforme a las siguientes disposiciones:

      - Obra nueva. Las nuevas construcciones que se realicen sobre el predio deberán cumplir integralmente con las disposiciones urbanísticas y arquitectónicas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y demás normas que lo desarrollen o complementen.

      - Modificación. Las intervenciones de modificación en edificaciones existentes deberán observar las siguientes condiciones:

  - Deberán ejecutarse dentro de los paramentos y la volumetría de la estructura arquitectónica existente aprobada.

  - No se permite el aumento en el número de unidades de viviendas cuando este incremento no esté autorizado por las normas de uso del suelo.

  - En caso de que el nuevo número de unidades implique la obligación de prever equipamiento comunal privado, este deberá ajustarse a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.

- Adecuación. Las adecuaciones de edificaciones reconocidas estarán sujetas a las siguientes reglas:

  - Deberán desarrollarse dentro de los paramentos y la volumetría previamente aprobada.

  - Deberán cumplir con las normas de uso del suelo, número de estacionamientos, equipamiento comunal privado y condiciones de habitabilidad previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

- Ampliación. Las ampliaciones de edificaciones estarán permitidas bajo las siguientes condiciones:

  - Solo podrán ampliarse las edificaciones cuyo uso sea permitido por la norma vigente.

  - Las ampliaciones que no impliquen incremento en la altura de la edificación podrán conservar los aislamientos existentes.

  - Cuando la ampliación implique la construcción de pisos adicionales, las nuevas áreas deberán ajustarse a las normas vigentes, asegurando condiciones adecuadas de iluminación y ventilación para los niveles inferiores.

  - Las ampliaciones que se realicen únicamente con el propósito de incorporar medios de evacuación exigidos por la normatividad sismo resistente (Ley 400 de 1997 y NSR-10) estarán exentas del cumplimiento de los índices de ocupación y construcción, no generarán aumento de áreas construidas para efectos del cálculo de estacionamientos ni de equipamiento comunal privado, y podrán mantener la altura existente. Estas ampliaciones no podrán generar servidumbres y deberán descargar en áreas libres privadas con salida directa al espacio público”.

- El artículo 118 del Acuerdo 011 de 2020, quedará así:

“Artículo 118º. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE CONSOLIDACIÓN. Indica las áreas que se consolidaron; hay redes viales, de espacio público, equipamientos y en general hay una estructura urbana aceptable, al igual que el espacio privado tiene un número significativo de predios construidos.

- Densidades habitacionales aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. Las densidades para el tratamiento de consolidación son las siguientes:

| Densidades | Tipología | Unidades máximas de vivienda/has netas urbanizables | Pisos sin estimulo (incluye plataformas de estacionamientos) (no se permiten mezanines, buhardillas y/o mansardas) | Pisos con norma de adaptación al cambio climático (incluye plataformas de estacionamientos) | Altura máxima del volumen en metros (incluuye estructuras de la azotea) | Ocupación/ár ea neta | Edificabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidad Alta | Multifamiliar - Uso mixto | 800 | 15 | 21 | 82 | 0,7 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad alta ZIT | Multifamiliar - Uso mixto | 850 | 15 | 23 | 89 | 0,7 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad alta ZIT/2da Línea de Playa | Multifamiliar - Uso mixto | 900 | 15 | 28 | 107 | 0,7 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad media | Multifamiliar – uso mixto | 500 | 6 | 15 | 56 | 0,7 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
|  | Unifamiliar o bifamiliar | 300 | 2 | 5 | 23 | 0,75 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad baja | Unifamiliar o bifamiliar | 100 | 2 | 3 | 12 | 0,75 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |

La ocupación solo aplicará en proyectos con plataformas de estacionamiento, desde el piso superior a las mismas. Para esta sólo aplicarán los retrocesos frontales en primer piso.

Las densidades están relacionadas directamente con los corredores de transporte público colectivo, los corredores del LRT y BRT serán las áreas de mayor densidad, las áreas de densidad media son las que están servidas por líneas del SEPT y las áreas de menos densidad corresponden a barrios consolidados con tipologías unifamiliares o bifamiliares, o zonas que están más lejanas de los corredores de transporte público colectivo.

- Usos del suelo aplicables para el Tratamiento Urbanístico de Consolidación.

Los usos del suelo están definidos por la altura del proyecto, entre más alto es el proyecto podrá tener una mayor mezcla de usos y tener un alto grado de compactación, en densidades bajas la mezcla de usos es menor y privilegia la vivienda. El sistema de usos del suelo está organizado de la siguiente manera:

    - Por densidad: Define para cada densidad los usos permitidos por pisos y la escala de las mezclas.

    - Por pisos: De esta manera se busca que sobre la calle se genere actividad y en los pisos superiores se implanten los servicios y vivienda.

    - Permitidos: los usos permitidos son los que se pueden implantar sin condicionamientos adicionales.

    - Condicionados: Estos son usos que podrán implantarse sólo bajo condiciones descritas en la norma.

    - Prohibidos: Son todos los usos que no pueden implantarse y son todos los que no fueron incluidos en el siguiente cuadro.

    - En el capítulo de norma general aplicable a todos los tratamientos urbanísticos está el grupo de usos conflictivos que tienen ámbitos especiales de implantación.

Se adoptan los siguientes usos para el Tratamiento Urbanístico de Consolidación:

| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
| SECCIÓN A |  |  | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA |  |  |  |
|  |  | 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | C | C | C |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  | 0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | C | C | C |
|  |  | 0125 | Cultivo de flor de corte | C | C | C |
|  |  | 0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | C | C | C |
|  |  | 0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | C | C | C |
|  | 013 | 0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | C | C | C |
| 18 |  |  | Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales |  |  |  |
|  | 181 |  | Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión |  |  |  |
|  |  | 1811 | Actividades de impresión | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 182 | 1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 32 |  |  | Otras industrias manufactureras |  |  |  |
|  | 321 | 3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |  | P (1er) | P |
|  | 322 | 3220 | Fabricación de instrumentos musicales |  | P (1er) | P |
|  | 323 | 3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |  | P (1er) | P |
|  | 324 | 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas |  | P (1er) | P |
| SECCIÓN D |  |  | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |
| 35 |  |  | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado |  |  |  |
|  | 353 | 3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN E |  |  | DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |
| 36 |  |  | Captación, tratamiento y distribución de agua |  |  |  |
|  | 360 | 3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN F |  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| 41 |  |  | Construcción de edificios |  |  |  |
|  | 411 |  | Construcción de edificios |  |  |  |
|  |  | 4111 | Construcción de edificios residenciales | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4112 | Construcción de edificios no residenciales | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 42 |  |  | Obras de ingeniería civil |  |  |  |
|  | 421 | 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 422 | 4220 | Construcción de proyectos de servicio público | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 429 | 4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 43 |  |  | Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil |  |  |  |
|  | 431 |  | Demolición y preparación del terreno | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4311 | Demolición | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4312 | Preparación del terreno | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 432 |  | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4321 | Instalaciones eléctricas | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | acondicionado |  |  |  |
|  |  | 4329 | Otras instalaciones especializadas | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 433 | 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 439 | 4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| SECCIÓN G |  |  | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS |  |  |  |
| 45 |  |  | Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios |  |  |  |
|  | 451 |  | Comercio de vehículos automotores |  |  |  |
|  |  | 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 454 |  | Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios |  |  |  |
|  |  | 4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 46 |  |  | Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas |  |  |  |
|  | 461 | 4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | P (1er - 2do) |  |  |
|  | 462 | 4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | P (1er - 2do) |  |  |
|  | 463 |  | Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | P (1er - 2do) |  |  |
|  | 464 |  | Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir) |  |  |  |
|  |  | 4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4643 | Comercio al por mayor de calzado | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | P (1er - 2do) |  |  |
|  | 465 |  | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo |  |  |  |
|  |  | 4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | P (1er - 2do) |  |  |
|  |  | 4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | P (1er - 2do) |  |  |
| 47 |  |  | Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor |  |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas |  |  |  |
|  | 471 |  | Comercio al por menor en establecimientos no especializados |  |  |  |
|  |  | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 472 |  | Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados |  |  |  |
|  |  | 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 474 |  | Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados |  |  |  |
|  |  | 4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 475 |  | Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados |  |  |  |
|  |  | 4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 476 |  | Comercio al por menor de artículos culturales y de |  |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | entretenimiento, en establecimientos especializados |  |  |  |
|  |  | 4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 477 |  | Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados |  |  |  |
|  |  | 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 478 |  | Comercio al por menor en puestos de venta móviles |  |  |  |
|  |  | 4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  | 479 |  | Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados |  |  |  |
|  |  | 4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
|  |  | 4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | P (1er - 2do) | P (1er) | C |
| SECCIÓN H |  |  | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| 49 |  |  | Transporte terrestre; transporte por tuberías |  |  |  |
|  | 491 |  | Transporte férreo |  |  |  |
|  |  | 4911 | Transporte férreo de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4912 | Transporte férreo de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 492 |  | Transporte terrestre público automotor |  |  |  |
|  |  | 4921 | Transporte de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4922 | Transporte mixto | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 4923 | Transporte de carga por carretera | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 493 | 4930 | Transporte por tuberías | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
| 50 |  |  | Transporte acuático |  |  |  |
|  | 501 |  | Transporte marítimo y de cabotaje |  |  |  |
|  |  | 5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 502 |  | Transporte fluvial |  |  |  |
|  |  | 5021 | Transporte fluvial de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 5022 | Transporte fluvial de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 51 |  |  | Transporte aéreo |  |  |  |
|  | 511 |  | Transporte aéreo de pasajeros |  |  |  |
|  |  | 5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 512 |  | Transporte aéreo de carga |  |  |  |
|  |  | 5121 | Transporte aéreo nacional de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 5122 | Transporte aéreo internacional de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 52 |  |  | Almacenamiento y actividades complementarias al transporte |  |  |  |
|  | 531 | 5310 | Actividades postales nacionales | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 532 | 5320 | Actividades de mensajería | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN I |  |  | ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA |  |  |  |
| 55 |  |  | Alojamiento |  |  |  |
|  | 551 |  | Actividades de alojamiento de estancias cortas |  |  |  |
|  |  | 5511 | Alojamiento en hoteles | P (2do+)(SP) | P (2do+) | P |
|  |  | 5512 | Alojamiento en apartahoteles | P (2do+)(SP) | P (2do+) | P |
|  |  | 5513 | Alojamiento en centros vacacionales | P (2do+)(SP) | P (2do+) | P |
|  |  | 5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | P (2do+)(SP) | P (2do+) | P |
| 56 |  |  | Actividades de servicios de comidas y bebidas |  |  |  |
|  | 561 |  | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |  |  |  |
|  |  | 5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | P | P | P |
|  |  | 5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | P | P | P |
|  |  | 5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | P | P | P |
|  |  | 5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | P | P | P |
|  | 562 |  | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |  |  |  |
|  |  | 5621 | Catering para eventos | P | P | P |
|  |  | 5629 | Actividades de otros servicios de comidas | P | P | P |
|  | 563 | 5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | P | P | P |
| SECCIÓN J |  |  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |  |
| 58 |  |  | Actividades de edición |  |  |  |
|  | 581 |  | Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición |  |  |  |
|  |  | 5811 | Edición de libros | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 5812 | Edición de directorios y listas de correo | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 5819 | Otros trabajos de edición | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  | 582 | 5820 | Edición de programas de informática (software) | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 59 |  |  | Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonidoy edición de música |  |  |  |
|  | 591 |  | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |  |  |  |
|  |  | 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P | P |
|  |  | 5912 | Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P | P |
|  |  | 5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P | P |
|  |  | 5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | P | P | P |
|  | 592 | 5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | P | P | P |
| 60 |  |  | Actividades de programación, transmisión y/o difusión |  |  |  |
|  | 601 | 6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 602 | 6020 | Actividades de programación y transmisión de televisión | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 62 |  |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |  |  |
|  | 620 |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |  |  |
|  |  | 6201 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | P | P | P |
|  |  | 6202 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | P | P | P |
|  |  | 6209 | Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | P | P | P |
| 63 |  |  | Actividades de servicios de información |  |  |  |
|  | 631 |  | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web |  |  |  |
|  |  | 6311 | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | P | P | P |
|  |  | 6312 | Portales web | P | P | P |
|  | 639 |  | Otras actividades de servicio de información | P | P | P |
|  |  | 6391 | Actividades de agencias de noticias | P | P | P |
|  |  | 6399 | Otras actividades de servicio de información n.c.p. | P | P | P |
| SECCIÓN K |  |  | ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS |  |  |  |
| 64 |  |  | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones |  |  |  |
|  | 641 |  | Intermediación monetaria |  |  |  |
|  |  | 6411 | Banco Central | P |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  | 6412 | Bancos comerciales | P |  |  |
|  | 642 |  | Otros tipos de intermediación monetaria |  |  |  |
|  |  | 6421 | Actividades de las corporaciones financieras | P |  |  |
|  |  | 6422 | Actividades de las compañías de financiamiento | P |  |  |
|  |  | 6423 | Banca de segundo piso | P |  |  |
|  |  | 6424 | Actividades de las cooperativas financieras | P |  |  |
|  | 643 |  | Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y entidades financieras similares |  |  |  |
|  |  | 6431 | Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares | P |  |  |
|  |  | 6432 | Fondos de cesantías | P |  |  |
|  | 649 |  | Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones |  |  |  |
|  |  | 6491 | Leasing financiero (arrendamiento financiero) | P |  |  |
|  |  | 6492 | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario | P |  |  |
|  |  | 6493 | Actividades de compra de cartera o factoring | P |  |  |
|  |  | 6494 | Otras actividades de distribución de fondos | P |  |  |
|  |  | 6495 | Instituciones especiales oficiales | P |  |  |
|  |  | 6499 | Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. | P |  |  |
| 65 |  |  | Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social |  |  |  |
|  | 651 |  | Seguros y capitalización |  |  |  |
|  |  | 6511 | Seguros generales | P |  |  |
|  |  | 6512 | Seguros de vida | P |  |  |
|  |  | 6513 | Reaseguros | P |  |  |
|  |  | 6514 | Capitalización | P |  |  |
|  | 652 |  | Servicios de seguros sociales de salud y riesgos profesionales |  |  |  |
|  |  | 6521 | Servicios de seguros sociales de salud | P |  |  |
|  |  | 6522 | Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales | P |  |  |
|  | 653 |  | Servicios de seguros sociales de pensiones |  |  |  |
|  |  | 6531 | Régimen de prima media con prestación definida (RPM) | P |  |  |
|  |  | 6532 | Régimen de ahorro individual (RAI) | P |  |  |
| 66 |  |  | Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros |  |  |  |
|  | 661 |  | Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones |  |  |  |
|  |  | 6611 | Administración de mercados financieros | P |  |  |
|  |  | 6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | P |  |  |
|  |  | 6613 | Otras actividades relacionadas con el mercado de valores | P |  |  |
|  |  | 6614 | Actividades de las casas de cambio | P |  |  |
|  |  | 6615 | Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas | P |  |  |
|  |  | 6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. | P |  |  |
|  | 662 |  | Actividades de servicios auxiliares de los servicios de |  |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | seguros y pensiones |  |  |  |
|  |  | 6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros | P |  |  |
|  |  | 6629 | Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares | P |  |  |
|  | 663 | 6630 | Actividades de administración de fondos | P |  |  |
| SECCIÓN L |  |  | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS |  |  |  |
| 68 |  |  | Actividades inmobiliarias |  |  |  |
|  | 681 | 6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | P | P | P |
|  | 682 | 6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata | P | P | P |
| SECCIÓN M |  |  | ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS |  |  |  |
| 69 |  |  | Actividades jurídicas y de contabilidad |  |  |  |
|  | 691 | 6910 | Actividades jurídicas | P | P | P |
|  | 692 | 6920 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | P | P | P |
| 70 |  |  | Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión |  |  |  |
|  | 701 | 7010 | Actividades de administración empresarial | P |  |  |
|  | 702 | 7020 | Actividades de consultaría de gestión | P |  |  |
| 71 |  |  | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos |  |  |  |
|  | 711 | 7110 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | P | P | P |
| 72 |  |  | Investigación científica y desarrollo |  |  |  |
|  | 722 | 7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades | P | P | P |
| 73 |  |  | Publicidad y estudios de mercado |  |  |  |
|  | 731 | 7310 | Publicidad | P | P | P |
|  | 732 | 7320 | Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública | P | P | P |
| 74 |  |  | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas |  |  |  |
|  | 741 | 7410 | Actividades especializadas de diseño | P | P | P |
|  | 742 | 7420 | Actividades de fotografía | P | P | P |
|  | 749 | 7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | P | P | P |
| 75 |  |  | Actividades veterinarias |  |  |  |
|  | 750 | 7500 | Actividades veterinarias | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN N |  |  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |  |  |  |
| 77 |  |  | Actividades de alquiler y arrendamiento |  |  |  |
|  | 772 |  | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |  |  |  |
|  |  | 7721 | Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo |  |  | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  | 7722 | Alquiler de videos y discos |  |  | P |
|  |  | 7729 | Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |  |  | P |
|  | 774 | 7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor | P | P | P |
| 78 |  |  | Actividades de empleo |  |  |  |
|  | 781 | 7810 | Actividades de agencias de empleo | P |  |  |
|  | 782 | 7820 | Actividades de agencias de empleo temporal | P |  |  |
|  | 783 | 7830 | Otras actividades de suministro de recurso humano | P |  |  |
| 79 |  |  | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas |  |  |  |
|  | 791 |  | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 7911 | Actividades de las agencias de viaje | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 7912 | Actividades de operadores turísticos | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 799 | 7990 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 80 |  |  | Actividades de seguridad e investigación privada |  |  |  |
|  | 801 | 8010 | Actividades de seguridad privada | P |  |  |
|  | 802 | 8020 | Actividades de servicios de sistemas de seguridad | P |  |  |
|  | 803 | 8030 | Actividades de detectives e investigadores privados | P |  |  |
| 81 |  |  | Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) |  |  |  |
|  | 811 | 8110 | Actividades combinadas de apoyo a instalaciones | P | P | P |
|  | 812 |  | Actividades de limpieza | P | P | P |
|  |  | 8121 | Limpieza general interior de edificios | P | P | P |
|  | 813 | 8130 | Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos | P | P | P |
| 82 |  |  | Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas |  |  |  |
|  | 821 |  | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |  |  |  |
|  |  | 8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | P |  |  |
|  |  | 8219 | Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina | P |  |  |
|  | 822 | 8220 | Actividades de centros de llamadas (Call center) | P |  |  |
|  | 823 | 8230 | Organización de convenciones y eventos comerciales | P |  |  |
|  | 829 |  | Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. |  |  |  |
|  |  | 8291 | Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia | P |  |  |
|  |  | 8292 | Actividades de envase y empaque |  |  | P |
|  |  | 8299 | Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. | P |  |  |
| SECCIÓN O |  |  | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA |  |  |  |
| 84 |  |  | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |  |  |
|  | 841 |  | Administración del Estado y aplicación de la política |  |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | económica y social de la comunidad |  |  |  |
|  |  | 8411 | Actividades legislativas de la administración pública | P | P | P |
|  |  | 8412 | Actividades ejecutivas de la administración pública | P | P | P |
|  |  | 8413 | Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social | P | P | P |
|  |  | 8414 | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica | P | P | P |
|  |  | 8415 | Actividades de los otros órganos de control | P | P | P |
|  | 842 |  | Prestación de servicios a la comunidad en general |  |  |  |
|  |  | 8421 | Relaciones exteriores | P | P | P |
|  |  | 8422 | Actividades de defensa | P | P | P |
|  |  | 8423 | Orden público y actividades de seguridad | P | P | P |
|  |  | 8424 | Administración de justicia | P | P | P |
|  | 843 | 8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |  |  |
| SECCIÓN P |  |  | EDUCACIÓN |  |  |  |
| 85 |  |  | Educación |  |  |  |
|  | 851 |  | Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria |  |  |  |
|  |  | 8511 | Educación de la primera infancia | P | P | P |
|  |  | 8512 | Educación preescolar | P | P | P |
|  |  | 8513 | Educación básica primaria | P | P | P |
|  | 852 |  | Educación secundaria y de formación laboral |  |  |  |
|  |  | 8521 | Educación básica secundaria | P | P | P |
|  |  | 8522 | Educación media académica | P | P | P |
|  |  | 8523 | Educación media técnica y de formación laboral | P | P | P |
|  | 853 | 8530 | Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación |  |  |  |
|  | 854 |  | Educación superior |  |  |  |
|  |  | 8541 | Educación técnica profesional | P | P | P |
|  |  | 8542 | Educación tecnológica | P | P | P |
|  |  | 8543 | Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas | P | P | P |
|  |  | 8544 | Educación de universidades | P | P | P |
|  | 855 |  | Otros tipos de educación |  |  |  |
|  |  | 8551 | Formación académica no formal | P | P | P |
|  |  | 8552 | Enseñanza deportiva y recreativa | P | P | P |
|  |  | 8553 | Enseñanza cultural | P | P | P |
|  |  | 8559 | Otros tipos de educación n.c.p. | P | P | P |
|  | 856 | 8560 | Actividades de apoyo a la educación | P | P | P |
| SECCIÓN Q |  |  | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL |  |  |  |
| 86 |  |  | Actividades de atención de la salud humana |  |  |  |
|  | 862 |  | Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación | P | P | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  | 8621 | Actividades de la práctica médica, sin internación | P | P | P |
|  |  | 8622 | Actividades de la práctica odontológica | P | P | P |
|  | 869 |  | Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana |  |  |  |
|  |  | 8691 | Actividades de apoyo diagnóstico | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 8692 | Actividades de apoyo terapéutico | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  |  | 8699 | Otras actividades de atención de la salud humana | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 87 |  |  | Actividades de atención residencial medicalizada |  |  |  |
|  | 871 | 8710 | Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 872 | 8720 | Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
|  | 873 | 8730 | Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas | C (1er - 2do) | C (1er ) | C |
| 88 |  |  | Actividades de asistencia social sin alojamiento |  |  |  |
|  | 881 | 8810 | Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas | P | P | P |
|  | 889 | 8890 | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento | P | P | P |
| SECCIÓN R |  |  | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN |  |  |  |
| 90 |  |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |  |  |
|  | 900 |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |  |  |
|  |  | 9001 | Creación literaria | P | P | P |
|  |  | 9002 | Creación musical | P | P | P |
|  |  | 9003 | Creación teatral | P | P | P |
|  |  | 9004 | Creación audiovisual | P | P | P |
|  |  | 9005 | Artes plásticas y visuales | P | P | P |
|  |  | 9006 | Actividades teatrales | P | P | P |
|  |  | 9007 | Actividades de espectáculos musicales en vivo | P | P | P |
|  |  | 9008 | Otras actividades de espectáculos en vivo | P | P | P |
| 91 |  |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |  |  |
|  | 910 |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |  |  |
|  |  | 9101 | Actividades de bibliotecas y archivos | P | P | P |
|  |  | 9102 | Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos | P | P | P |
|  |  | 9103 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | P | P | P |
| 93 |  |  | Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento |  |  |  |
|  | 931 |  | Actividades deportivas |  |  |  |
|  |  | 9311 | Gestión de instalaciones deportivas | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9312 | Actividades de clubes deportivos | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9319 | Otras actividades deportivas | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 932 |  | Otras actividades recreativas y de esparcimiento | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  | 9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9329 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN S |  |  | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  |  |
| 94 |  |  | Actividades de asociaciones |  |  |  |
|  | 941 |  | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, |  |  |  |
|  |  |  | y asociaciones profesionales |  |  |  |
|  |  | 9411 | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores | P | P | P |
|  |  | 9412 | Actividades de asociaciones profesionales | P | P | P |
|  | 942 | 9420 | Actividades de sindicatos de empleados | P | P | P |
|  | 949 |  | Actividades de otras asociaciones |  |  |  |
|  |  | 9491 | Actividades de asociaciones religiosas | P | P | P |
|  |  | 9492 | Actividades de asociaciones políticas | P | P | P |
|  |  | 9499 | Actividades de otras asociaciones n.c.p. | P | P | P |
| 95 |  |  | Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos |  |  |  |
|  | 951 |  | Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones |  |  |  |
|  |  | 9511 | Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9512 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  | 952 |  | Mantenimiento y reparación de efectos personales y enseres domésticos |  |  |  |
|  |  | 9521 | Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9522 | Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 95 |  | 9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero |  |  |  |
|  |  | 9524 | Reparación de muebles y accesorios para el hogar | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9529 | Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| 96 |  |  | Otras actividades de servicios personales |  |  |  |
|  | 960 |  | Otras actividades de servicios personales |  |  |  |
|  |  | 9601 | Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
|  |  | 9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas | P (1er - 2do) | P (1er) | P |
| SECCIÓN T |  |  | ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO |  |  |  |
| 97 |  |  | Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico |  |  |  |
|  | 970 | 9700 | Actividades de los hogares individuales como | P | P | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido pimer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas |  |  |  | Tratamiento urbanístico de Consolidación |  |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media | Densidad Baja |
|  |  |  | empleadores de personal doméstico |  |  |  |
| 98 |  |  | Actividadesnodiferenciadasde los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio |  |  |  |
|  | 981 | 9810 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes para uso propio |  |  | P |
|  | 982 | 9820 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de servicios para uso propio |  |  | P |
| SECCIÓN U |  |  | ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES |  |  |  |
| 99 |  |  | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales |  |  |  |
|  | 990 | 9900 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | P | P | P |

Condiciones del uso en el Tratamiento Urbanístico de Consolidación

- Las condiciones de la sección F, divisiones: 41, 42, 43, se refieren a que el uso sólo está permitido para áreas administrativas.

- Las condiciones de la sección G, división: 45, se refieren a que el uso sólo está permitido si se ubica sobre vía de corredores urbano-regionales y arterias de enlaces primarios.

- La condición de la densidad baja en la sección G, división 47 se refiere a que el uso está permitido para establecimientos que tengan áreas que no superen los 150 m2 de áreas de ventas. Los establecimientos que superen estas áreas podrán ubicarse sobre corredores urbano-regionales y arterias de enlaces primarios.

- Las condiciones de la sección H, divisiones: 49, 50, 5 y 52, se refieren a que el uso sólo está permitido para áreas administrativas.

- Los bares, otros comercios y/o servicios que para su funcionamiento impliquen el uso de música deberán realizar obras de insonorización para contener en el interior el sonido. En ningún caso podrán superar los 50 decibeles de ruido.

- Las condiciones de la sección Q, división: 86 y 87, grupos: 869 y 871 se refieren a que estas actividades médicas podrán implantarse cuando no sobrepasen los 250 m2.

- Los usos de la sección 01 se podrán implantar como huertas urbanas.

- Usos del suelo adicionales permitidos en todos los pisos para el tratamiento urbanístico de consolidación para zonas de interés turístico. En las zonas de interés turístico se permiten el siguiente grupo de códigos CIIU en todos los pisos y densidades:

| División | Grupo | Clase | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 |  |  | Alojamiento |
|  | 551 |  | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
|  |  | 5511 | Alojamiento en hoteles |
|  |  | 5512 | Alojamiento en apartahoteles |
|  |  | 5513 | Alojamiento en centros vacacionales |

- Normas volumétricas y de habitabilidad aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. Las normas volumétricas y de habitabilidad corresponden a los elementos complementarios a la altura que enmarcan los volúmenes posibles de construcción.

| Aislamientos laterales | Alta densidad: Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de 5 metros lineales. Media Densidad: Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de 4 metros lineales. Baja Densidad: Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de 2 metros lineales. |
| --- | --- |
|  | Si el inmueble vecino no posee aislamientos laterales el proyecto podrán tener tipología continua, no son exigibles los aislamientos laterales. |
|  | Si el inmueble está ubicado entre dos construcciones desarrolladas en altura y los inmuebles laterales tienen retrocesos, este deberá responder con retrocesos de la misma distancia, cuando sean menores a los definidos para cada densidad, sin embargo no podrán ser menores a 3 metros lineales. |
|  | Para el primer piso y los pisos de las plataformas de estacionamientos no se exigen aislamientos laterales. |
| Sistemas de iluminación y ventilación (patios internos) | Todas las unidades de vivienda o turísticas deberán tener como mínimo dos fachadas encontradas ventiladas, de forma que se garantice la ventilación cruzada de los espacios interiores de los inmuebles. |
|  | Para los proyectos de tipología continua se deberán contemplar patios interiores. El lado de menor longitud deberá ser de mínimo 5 metros lineales. |
|  | Para los proyectos de tipología aislada no se exigen patios internos. |
| Aislamiento frontal |  |
|  | Alta densidad: 5 metros lineales. Media densidad: 5 metros lineales. Baja densidad: 3 metros lineales. El espacio del antejardín es considerado espacio privado afecto al uso público y deberá: - Estar a nivel del andén (podrá variar en los predios que implanten la plataforma de 1 metro en los 300 metros de la franja contigua a la playa) - Estar abierto y sin cerramientos. - No podrá destinarse área del espacio privado afecto al uso público para estacionamientos privados o de visitantes. - Las rampas de acceso o bahías de entrada deberán resolverse en el interior del área privada del predio, no podrá iniciarse en el espacio privado afecto al uso público. Sobre el espacio privado afecto al uso público resultado del aislamiento frontal en densidad alta, se podrán hacer voladizos de 2.5 metros lineales como máximo. En ningún caso estos voladizos podrán estar sobre el espacio público. Sobre el espacio privado afecto al uso público resultado del aislamiento frontal en densidad media, se podrán hacer voladizos de 1.2 metros lineales como máximo. En ningún caso estos voladizos podrán estar sobre el espacio público. |
| Aislamiento posterior | Alta densidad: 5 metros lineales. Media densidad:4 metros lineales lineales. Baja densidad: 3 metros lineales. |
|  | La plataforma de estacionamientos no se exigen retroceso posterior |

- Normas prediales aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. Las normas prediales corresponden a los mínimos de frente que deben terne los predios para acceder a la    altura máxima. En los predios esquineros se define que el frente del predio será el lado más con mayor longitud:

| Frente mínimo predial para proyectos de alta densidad | 35 metros lineales |
| --- | --- |
| Frente mínimo predial para proyectos de densidad media | 25 metros lineales |
| Frente mínimo predial para proyectos en zonas de interés turístico de densidad alta | 35 metros lineales |
| Frente mínimo predial para proyectos en zonas de interés turístico de densidad alta y segunda línea de playa | 40 metros lineales |
| Frente mínimo predial para proyectos de interés turístico de media | - metros lineales |

- Norma para estacionamientos aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. Este plan sólo reglamenta el máximo número de estacionamientos para los proyectos. No hay un mínimo establecido. El área del estacionamiento subterráneo será el área máxima de ocupación y su ubicación debe obedecer a los retiros descritos en esta norma:

| Obligación mínima de estacionamientos | No se exige un número mínimo de estacionamientos |
| --- | --- |
| Máximo de estacionamientos por unidad vivienda con áreas menores a 120 m2 | 1 por vivienda |
| Máximo de estacionamientos por unidad de viviendas con áreas mayores superiores a 120 m2 | 2 por vivienda |
| Máximo de estacionamientos para servicios | 1 por cada 80 m2 construidos |
| Máximo de estacionamientos para comercio | 1 por cada 60 m2 construidos |
| Número máximo de pisos para estacionamiento en proyectos de vivienda | 3 pisos en plataforma (Los tres pisos cuentan desde que se inician las plazas de estacionamientos) |
| Número máximo de pisos para estacionamiento en proyectos de oficinas y comercio | 3 pisos en plataforma (los tres pisos de plataforma siempre inician con el nivel del primer piso o acceso al edificio) |
| Sótanos | Permitidos |
| Semisótanos | Se permiten siempre y cuando el diseño arquitectónico permita que los accesos peatonales, locales comerciales y/o servicios del primer piso estén a nivel de la calle. Las rampas de acceso se deberán resolver al interior del predio y en ningún caso podrán alterar el nivel y continuidad del anden |

- Los estacionamientos para visitantes deberán ser resueltos al interior del proyecto y no podrán superar el 10% del total del número de estacionamientos privados.

- Cerramientos y Accesos aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación.

Mediante este plan se busca conformar bordes de edificios que sean amigables con la calle. El espacio privado afecto al uso público está definido por el área que se configuran entre la línea de paramento del predio y la construcción, definida por el retroceso frontal:

| Cerramientos primer piso | - Los espacios privados afectos al uso público conformado por el retroceso frontal no podrán tener cerramientos, deberá estar arborizado y será obligación de la copropiedad su mantenimiento - El espacio privado afecto al uso público no podrá destinarse para zonas de estacionamiento privado y/o visitantes |
| --- | --- |
| Cerramientos sobre elementos de la estructura ecológica y/o espacio público | Sobre elementos de la estructura ecológica no se podrán tener cerramientos con rejas o mallas, el cerramiento deberá están constituido por las fachadas de los inmuebles y se deberán plantear accesos sobre estos elementos |
| Accesos a estacionamientos | - Los accesos a estacionamientos deberán hacerse desde la vía de menor tráfico y no podrán alterar el nivel y continuidad del andén - El andén deberá ser continuo y no se podrán modificar su trazado para dar accesibilidad a los vehículos, por lo cual las bahías de acceso deberán tener pasos pompeyanos y la vía deberá resolverse totalmente al interior del predio. - Los pasos vehiculares deberán ser pompeyanos en el cruce con los andenes. |

- Altura entre placas aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. La altura entre placas busca crear un mínimo de altura que genere confort climático y espacial y a la vez  limita la altura máxima de los edificios:

| Altura mínima entre placas (afinado piso a cielo-raso o parte baja de la placa) | - 2,7 metros lineales para proyectos no VIS y servicios. - 2,4 metros lineales para proyectos VIS y VIP. - 3 metros para proyectos comerciales y de servicios. |
| --- | --- |
| Altura máxima entre placas para primer piso | - 5 metros lineales para todos los usos |

- La altura máxima definida en el numeral I no podrá ser excedida. Sin embargo, dentro de ese parámetro, los desarrollos podrán estructurarse arquitectónicamente según las necesidades del proyecto inmobiliario.

- Mínimos de área y prediales para proyectos de vivienda y mínimo VIS/VIP aplicables para tratamiento urbanístico de consolidación.

| Área mínima de vivienda | 45 metros cuadrados de área útil |
| --- | --- |
| Área mínima turística | - metros cuadrados de área útil |
| Unidad mínima predial para proyectos de vivienda | 60 metros cuadrados útiles |

- Estímulos para la mitigación y adaptación de cambio climático aplicables para el tratamiento urbanístico de consolidación. Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático hace necesaria la disminución del consumo  de energías fósiles, reúso y disminución del consumo de agua potable, implementación de medidas arquitectónicas para adaptarse al aumento en el nivel del mar y medidas con confor climático.

Son medidas de mitigación y adaptación al cambio climático obligatorias en todo tipo de proyectos, las siguientes:

- Mitigación por aumento en el nivel del mar:  En los proyectos localizados dentro de la franja de los primeros 300 metros contados desde el borde de playa hacia el interior del territorio, el nivel de basamento de las edificaciones deberá elevarse como mínimo un (1) metro por encima del nivel natural del terreno, mediante una plataforma estructural o relleno técnico. Esta medida tiene como propósito mitigar el riesgo asociado al incremento progresivo del nivel del mar y eventos de inundación costera.

- Reúso de aguas grises: Toda edificación nueva deberá incorporar un sistema interno para el reúso de aguas grises y jabonosas, destinadas exclusivamente a actividades no potables como limpieza de zonas comunes o exteriores. Estas aguas podrán ser reutilizadas una sola vez y deberán descargarse posteriormente al sistema de alcantarillado sanitario, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Para acceder a la edificabilidad adicional producto de la implementación de medidas de mitigación y adaptación  al cambio climático se deberán elegir las acciones en relación con el producto inmobiliario. Cada acción tiene un equivalente en puntos y cada producto inmobiliario tiene una puntuación mínima, por lo cual se deberá sumar el mínimo para acceder a la edificabilidad adicional. La tabla de puntos mínimos por producto inmobiliario es la siguiente:

|  | SMMLV | Aplican las siguientes medidas: |
| --- | --- | --- |
| Vivienda tipo VIP | Hasta 90 | 0 puntos (No aplica) |
| Vivienda VIS | Hasta 135 | Mínimo 18 puntos |
| Vivienda no VIS | Entre 135 a 500 | Mínimo 30 puntos |
| Vivienda no VIS | de 500 en adelante | Mínimo 36 puntos |
| Unidades turísticas | Aplica para todos | Mínimo 36 puntos |

Las medidas son las siguientes:

| Ítem | Acciones | Especificación | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahorro del agua |  | 6 |
| 1A | Reutilización agua de condensación | Recuperación y reutilización del agua de condensación generada por los sistemas de Aire Acondicionado para ser usada en el riego de áreas verdes o aseo de áreas comunes | 3 |
| 1B | Bajo consumo de agua potable | Utilización en conjunto de las siguientes condiciones para griferías y elementos hidráulicos de bajo consumo: - Grifería de cocina y baños de bajo flujo (6 L/min o menor) - Duchas de bajo flujo (8 L/min o menor) - Sanitarios de descarga simple (6L por descarga o menor) - Orinales de bajo consumo (2L por descarga o menor) | 3 |
| 2 | Ahorro y sustitución de energía renovables | Para cualquier caso se deberá escoger los numerales 2A y 2D como base para poder optar a puntuación en el ahorro de energía | 12 |
| 2A | Reducción de ingreso de radiación solar al interior de espacios interiores | Se deberá incluir una solución arquitectónica para control solar en las fachadas dentro de las siguientes opciones: - vidrios de baja emisividad y/o de alto rendimiento térmico que ayuden a aumentar el confort térmico del espacio - soluciones alternas como volados o elementos móviles, fachadas flotantes o elementos móviles de fachada - Orientación de los edificios | 3 |
| 2B | Fuentes luminarias LEED | En todas las zonas se deberán instalar fuentes luminarias LEED | 3 |
| 2C | Sensores de iluminación | Se hará́ necesario el control de iluminación de áreas comunes y externas, por medio de elementos como sensores de ocupación, sensores de luz o temporizadores | 3 |
| 2D | Energías renovables | El consumo del equivalente de la iluminación de las zonas comunes de los nuevos proyectos deberá ser alimentado por el uso de energías renovables como, energía solar fotovoltaica, energía eólica, energía cinética u otras que ayuden a la mitigación del cambio climático | 3 |
| 3 | Confort climático |  | 12 |
| 3A | Ventilación cruzada | - Las viviendas deberán tener mínimo dos fachadas ventiladas con el fin de crear corrientes de aire - Para los proyectos de servicios en lo que las unidades sean menores a 45 m2 no se exigen las dos fachadas, se deberán garantizar ductos de ventilación | 6 |
| 3B | Terrazas verdes | Implementar terrazas verdes donde se permitan sembrar y mantener (especies vegetales nativas). Se deberán tener las siguientes condiciones: - Cuando el proyecto contemple zonas sociales y piscinas en la azotea, las zonas verdes deberán contemplar espacios para árboles. - Cuando el proyecto no contemple azoteas, se deberá crear una plaza mínimo del 40% del área total de la cubierta para que sea verde. | 6 |
| 4 | Confort climático y paisaje urbano |  | 6 |
| 4A | Arborización del espacio privado afecto al uso público | los espacios privados afectos al uso público en primer piso que estén asociados a las redes peatonales de los perfiles viales deberán entregarse verdes con especies nativas y arborización | 6 |

Parágrafo 1. Para el numeral V de normas prediales aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación no aplica el frente mínimo predial cuando el predio objeto de licenciamiento este ubicado al lado y lado entre predios ya desarrollados en altura. Podrá crecer en altura hasta el predio contiguo lateral mas bajo de los dos, conservando su altura y dando continuidad al perfil de ese predio, y acatando el conjunto de normas contenidas en este artículo.

Parágrafo 2. Todos los proyectos de vivienda o turísticos deberán dejar el 20% de la fachada en primer piso para comercio sobre cualquier tipo de vía.

Parágrafo 3. Las plataformas de estacionamientos deberán implementar cualquiera de las siguientes dos medidas para reducir el impacto de los volúmenes en el paisaje urbano de la ciudad:

- Sembrar bosques verticales que serán regados con el agua de la condensación de los aires acondicionados. Estos bosques deberán ser creados con árboles nativos del bosque seco tropical. La densidad del bosque es vertical de plataformas de estacionamiento es de dos árboles por cada 5 metros lineales de perimetro de la plataforma. Esta medida solo aplica para las fachadas que no limitan con predios vecinos.

- El 30% del área total de la fachada deberá tener usos diferentes a estacionamientos, generando una fachada con vanos y vidrios que genere actividad sobre la calle.

Parágrafo 4. Todos los proyectos inmobiliarios de todas las actividades económicas contenidas en el numeral II, las residenciales y turísticas deberán tener locales comerciales en el primer piso en una proporción de mínimo el 20% de la longitud de la fachada sobre la calle.

Parágrafo 5. Las normas contenidas en este artículo aplican en su totalidad para todos los proyectos que contemplen las actividades económicas definidas en el numeral II.

Parágrafo 6 . Las medidas de mitigación y cambio climático aplican en su totalidad para todo tipo de proyectos, excepto los residenciales y turísticos  respecto de los cuales se definen las condiciones en el numeral X.

Parágrafo 7. Todo predio con un área superior a dos mil metros cuadrados (2.000 m²) se someterá al tratamiento urbanístico de desarrollo cuando en cualquiera de sus frentes colinde con una vía sin pavimentar, y/o no cuente con redes funcionales de acueducto y alcantarillado.

- El artículo 119 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 119º. CARGAS URBANÍSTICAS ASOCIADAS AL TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. Las cargas urbanísticas aplicables al tratamiento urbanístico de consolidación se generan por cada unidad adicional de vivienda o de servicios turísticos (habitaciones hoteleras, apartasuites) que se proyecte como resultado de procesos de densificación habitacional en zonas de densidad media o alta.

Estas cargas están orientadas a compensar los impactos derivados del aumento de la ocupación y demanda de servicios urbanos, mediante la financiación de inversiones para la recualificación de las redes urbanas existentes y el fortalecimiento de los indicadores de espacio público, equipamientos colectivos y movilidad sostenible.

Las obligaciones derivadas de estas cargas se calculan en función del estrato socioeconómico y el uso del suelo del proyecto, y comprenden tres componentes: (i) cesión de espacio público, (ii) cesión de equipamiento público y (iii) aporte por demanda hídrica. A continuación, se presenta el esquema general de cargas por uso y estrato:

| Cargas urbanísticas |  |  | Estrato 6 | Estrato 5 | Estrato 4 | Estrato 3 y 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesión de espacio público para proyectos de vivienda | 16 metros cuadrados de espacio público por unidad. |  | $3.000.000 | $1.300.000 | $1.000.000 | $860.000 |
| Cesión de equipamiento público para proyectos de vivienda | 8 metros construidos por unidad de vivienda. |  | $2.060.000 | $1.000.000 | $850.000 | $700.000 |
| Carga por demanda hídrica | Restauración y conservación de las cuencas hídricas. |  | $1.800.000 | $800.000 | $600.000 | $400.000 |
| Total de cargas para proyectos de vivienda |  |  | $6.860.000 | $3.100.000 | $2.450.000 | $1.960.000 |
| Cesión de espacio público para otros usos a excepción de los residenciales e industriales | 1 metro cuadrado por cada 500 m2 construidos. | Valor m2 (500.000) | Depende del número de m2 construidos totales. | Depende del número de m2 construidos totales. | Depende del número de m2 construidos totales. | Depende del número de m2 construidos totales. |
| Cesión de espacio público para actividades industriales y de logística | 1 metro cuadrado por cada 1000 m2 construidos. | Valor m2 (500.000) | Depende del número de m2 construidos totales. |  |  |  |

Parágrafo 1. Las cargas urbanísticas se calcularán por unidad, aplicables a los usos residenciales (viviendas) y de servicios turísticos (habitaciones hoteleras y apartasuites).

Para su implementación se observarán los siguientes lineamientos:

a. Las cargas aplican exclusivamente sobre el número de unidades adicionales a construir. Para determinar las unidades existentes se tomará como base la información contenida en los certificados de tradición y libertad del predio. Las unidades adicionales corresponderán a la diferencia entre las unidades proyectadas y las existentes.

b. Se exceptúan del pago de cargas los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), No se aplicará dicha excepción a las viviendas o servicios con fines turísticos, los cuales deberán asumir el pago correspondiente.

c. El valor de las cargas deberá ser indexado anualmente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

d. El componente de cesión de equipamiento público podrá cumplirse mediante la entrega de metros cuadrados construidos dentro del proyecto, en espacios con acceso directo desde la calle. Estos espacios serán cedidos a título gratuito al Distrito y no harán parte de las obligaciones derivadas del régimen de propiedad horizontal.

Parágrafo 2. El valor de las cargas deberá ser cancelado en un único pago como requisito previo para la expedición de la respectiva licencia urbanística.

- El artículo 124 del Acuerdo 11 de 2020, se corrige de la siguiente manera:

“Artículo 124º. TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO. Son los suelos urbanos que no poseen infraestructura urbana, razón por la cual se consideran que antes de la construcción deben cumplir con el proceso de urbanización. El tratamiento urbanístico de desarrollo se divide en dos grupos normativos:

  - Norma general para el tratamiento de desarrollo. Aplica para las áreas con tratamiento de desarrollo que no deben adoptar planes parciales.

  - Norma general para el tratamiento de desarrollo a través de planes parciales. Aplica para las áreas que deben desarrollarse a través de planes parciales.

- El artículo 125 del Acuerdo 11 de 2020, se modifica de la siguiente manera:

“Artículo 125º. NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

- Densidades habitacionales aplicables para el Tratamiento Urbanístico de desarrollo. Las densidades determinan la altura base y máxima, la ocupación y dan como resultado la edificabilidad. Las siguientes son las densidades adoptadas para este tratamiento:

| Densidades | Tipología | Unidades máximas de vivienda o turísticas / has netas Densidad base | Pisos sin estimulo(incluye plataformas de estacionamientos) | Crecimiento normativo por aportes al sistema de gestión del agua y reúso |  | Altura máxima del volumen en metros (incluye estructuras de la azotea) | Ocupación/área útil* | Edificabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unidades máximas de vivienda o turísticas / has NU | Pisos* |  |  |  |
| Densidad Zoga Central | Multifamiliar – uso mixto | 111 | 2 | 600 | 11 | 47 | 0,6 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad Zoga Manzanares Sur | Multifamiliar – uso mixto | 10 | 2 | 600 | 11 | 47 | 0,6 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad Zoga Gaira | Multifamiliar – uso mixto | 58 | 2 | 600 | 11 | 47 | 0,6 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |
| Densidad Zoga Sur | Multifamiliar – uso mixto | 19 | 2 | 600 | 11 | 47 | 0,6 | Resultante del índice de ocupación y la altura máxima. |

1. Para la densidad baja aplican las densidades base

2. La densidad de los planes parciales de desarrollo y suelo de expansión estará mediada por el reparto equitativo de cargas y beneficios.

- Usos del suelo aplicables para el tratamiento urbanístico de desarrollo. El sistema de usos del suelo está organizado de la siguiente manera:

      - Por densidad: Define para cada densidad los usos permitidos por pisos y la escala de las mezclas.

      - Por pisos: De esta manera se busca que sobre la calle se genere actividad y en los pisos superiores se implanten los servicios y vivienda.

      - Permitidos: los usos permitidos son los que se pueden implantar sin condicionamientos adicionales.

      - Condicionados: Estos son usos que podrán implantarse sólo bajo condiciones descritas en la norma.

      - Prohibidos: Son todos los usos que no pueden implantarse y son todos los que no fueron incluidos en el cuadro siguiente.

      - En el capítulo de norma general aplicable a todos los tratamientos urbanísticos está elgrupo de usos conflictivos que tienen ámbitos especiales de implantación.

| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do) Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
| SECCIÓN A |  |  | AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA |  |  |
|  |  | 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | C | C |
|  |  | 0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | C | C |
|  |  | 0125 | Cultivo de flor de corte | C | C |
|  |  | 0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | C | C |
|  |  | 0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales | C | C |
|  | 013 | 0130 | Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) | C | C |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
| 18 |  |  | Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales |  |  |
|  | 181 |  | Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión |  |  |
|  |  | 1811 | Actividades de impresión | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 182 | 1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 32 |  |  | Otras industrias manufactureras |  |  |
|  | 321 | 3210 | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos |  | P (1er) |
|  | 322 | 3220 | Fabricación de instrumentos musicales |  | P (1er) |
|  | 323 | 3230 | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte |  | P (1er) |
|  | 324 | 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas |  | P (1er) |
| SECCIÓN D |  |  | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| 35 |  |  | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado |  |  |
|  | 353 | 3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN E |  |  | DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |
| 36 |  |  | Captación, tratamiento y distribución de agua |  |  |
|  | 360 | 3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN F |  |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |
| 41 |  |  | Construcción de edificios |  |  |
|  | 411 |  | Construcción de edificios |  |  |
|  |  | 4111 | Construcción de edificios residenciales | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4112 | Construcción de edificios no residenciales | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 42 |  |  | Obras de ingeniería civil |  |  |
|  | 421 | 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 422 | 4220 | Construcción de proyectos de servicio público | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 429 | 4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 43 |  |  | Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil |  |  |
|  | 431 |  | Demolición y preparación del terreno | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4311 | Demolición | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4312 | Preparación del terreno | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 432 |  | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones especializadas | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4321 | Instalaciones eléctricas | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4329 | Otras instalaciones especializadas | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 433 | 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  |  | ingeniería civil |  |  |
|  | 439 | 4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| SECCIÓN G |  |  | COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS |  |  |
| 45 |  |  | Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios |  |  |
|  | 451 |  | Comercio de vehículos automotores |  |  |
|  |  | 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 454 |  | Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios |  |  |
|  |  | 4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 46 |  |  | Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas |  |  |
|  | 461 | 4610 | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | P (1er - 2do) |  |
|  | 462 | 4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | P (1er - 2do) |  |
|  | 463 |  | Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | P (1er - 2do) |  |
|  | 464 |  | Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir) |  |  |
|  |  | 4641 | Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4643 | Comercio al por mayor de calzado | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | P (1er - 2do) |  |
|  | 465 |  | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo |  |  |
|  |  | 4651 | Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4652 | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | P (1er - 2do) |  |
|  |  | 4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | P (1er - 2do) |  |
| 47 |  |  | Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  |  | automotores y motocicletas |  |  |
|  | 471 |  | Comercio al por menor en establecimientos no especializados |  |  |
|  |  | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 472 |  | Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados |  |  |
|  |  | 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 474 |  | Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados |  |  |
|  |  | 4741 | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 475 |  | Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados |  |  |
|  |  | 4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación | P (1er - 2do) | P (1er) |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  | 4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 476 |  | Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados |  |  |
|  |  | 4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 477 |  | Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados |  |  |
|  |  | 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados. | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 478 |  | Comercio al por menor en puestos de venta móviles |  |  |
|  |  | 4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 479 |  | Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados |  |  |
|  |  | 4791 | Comercio al por menor realizado a través de Internet | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4792 | Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN H |  |  | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO |  |  |
| 49 |  |  | Transporte terrestre; transporte por tuberías |  |  |
|  | 491 |  | Transporte férreo |  |  |
|  |  | 4911 | Transporte férreo de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4912 | Transporte férreo de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  | 492 |  | Transporte terrestre público automotor |  |  |
|  |  | 4921 | Transporte de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4922 | Transporte mixto | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 4923 | Transporte de carga por carretera | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 493 | 4930 | Transporte por tuberías | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 50 |  |  | Transporte acuático |  |  |
|  | 501 |  | Transporte marítimo y de cabotaje |  |  |
|  |  | 5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 502 |  | Transporte fluvial |  |  |
|  |  | 5021 | Transporte fluvial de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 5022 | Transporte fluvial de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 51 |  |  | Transporte aéreo |  |  |
|  | 511 |  | Transporte aéreo de pasajeros |  |  |
|  |  | 5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 512 |  | Transporte aéreo de carga |  |  |
|  |  | 5121 | Transporte aéreo nacional de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 5122 | Transporte aéreo internacional de carga | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 52 |  |  | Almacenamiento y actividades complementarias al transporte |  |  |
|  | 531 | 5310 | Actividades postales nacionales | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 532 | 5320 | Actividades de mensajería | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN I |  |  | ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA |  |  |
| 55 |  |  | Alojamiento |  |  |
|  | 551 |  | Actividades de alojamiento de estancias cortas |  |  |
|  |  | 5511 | Alojamiento en hoteles | P (2do+)(SP) | P (2do+) |
|  |  | 5512 | Alojamiento en apartahoteles | P (2do+)(SP) | P (2do+) |
|  |  | 5513 | Alojamiento en centros vacacionales | P (2do+)(SP) | P (2do+) |
|  |  | 5519 | Otros tipos de alojamientos para visitantes | P (2do+)(SP) | P (2do+) |
| 56 |  |  | Actividades de servicios de comidas y bebidas |  |  |
|  | 561 |  | Actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas |  |  |
|  |  | 5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | P | P |
|  |  | 5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | P | P |
|  |  | 5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | P | P |
|  |  | 5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. | P | P |
|  | 562 |  | Actividades de catering para eventos y otros servicios de comidas |  |  |
|  |  | 5621 | Catering para eventos | P | P |
|  |  | 5629 | Actividades de otros servicios de comidas | P | P |
|  | 563 | 5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento | P | P |
| SECCIÓN J |  |  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  |  |
| 58 |  |  | Actividades de edición |  |  |
|  | 581 |  | Edición de libros, publicaciones periódicas y otras |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  |  | actividades de edición |  |  |
|  |  | 5811 | Edición de libros | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 5812 | Edición de directorios y listas de correo | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 5813 | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 5819 | Otros trabajos de edición | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 582 | 5820 | Edición de programas de informática (software) | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 59 |  |  | Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música |  |  |
|  | 591 |  | Actividades de producción de películas cinematográficas, video y producción de programas, anuncios y comerciales de televisión |  |  |
|  |  | 5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P |
|  |  | 5912 | Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P |
|  |  | 5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | P | P |
|  |  | 5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos | P | P |
|  | 592 | 5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | P | P |
| 60 |  |  | Actividades de programación, transmisión y/o difusión |  |  |
|  | 601 | 6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 602 | 6020 | Actividades de programación y transmisión de televisión | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 62 |  |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |  |
|  | 620 |  | Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas |  |  |
|  |  | 6201 | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | P | P |
|  |  | 6202 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas | P | P |
|  |  | 6209 | Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | P | P |
| 63 |  |  | Actividades de servicios de información |  |  |
|  | 631 |  | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; portales web |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  | 6311 | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | P | P |
|  |  | 6312 | Portales web | P | P |
|  | 639 |  | Otras actividades de servicio de información | P | P |
|  |  | 6391 | Actividades de agencias de noticias | P | P |
|  |  | 6399 | Otras actividades de servicio de información n.c.p. | P | P |
| SECCIÓN K |  |  | ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS |  |  |
| 64 |  |  | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones |  |  |
|  | 641 |  | Intermediación monetaria |  |  |
|  |  | 6411 | Banco Central | P |  |
|  |  | 6412 | Bancos comerciales | P |  |
|  | 642 |  | Otros tipos de intermediación monetaria |  |  |
|  |  | 6421 | Actividades de las corporaciones financieras | P |  |
|  |  | 6422 | Actividades de las compañías de financiamiento | P |  |
|  |  | 6423 | Banca de segundo piso | P |  |
|  |  | 6424 | Actividades de las cooperativas financieras | P |  |
|  | 643 |  | Fideicomisos, fondos (incluye fondos de cesantías) y entidades financieras similares |  |  |
|  |  | 6431 | Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares | P |  |
|  |  | 6432 | Fondos de cesantías | P |  |
|  | 649 |  | Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones |  |  |
|  |  | 6491 | Leasing financiero (arrendamiento financiero) | P |  |
|  |  | 6492 | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario | P |  |
|  |  | 6493 | Actividades de compra de cartera o factoring | P |  |
|  |  | 6494 | Otras actividades de distribución de fondos | P |  |
|  |  | 6495 | Instituciones especiales oficiales | P |  |
|  |  | 6499 | Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. | P |  |
| 65 |  |  | Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social |  |  |
|  | 651 |  | Seguros y capitalización |  |  |
|  |  | 6511 | Seguros generales | P |  |
|  |  | 6512 | Seguros de vida | P |  |
|  |  | 6513 | Reaseguros | P |  |
|  |  | 6514 | Capitalización | P |  |
|  | 652 |  | Servicios de seguros sociales de salud y riesgos profesionales |  |  |
|  |  | 6521 | Servicios de seguros sociales de salud | P |  |
|  |  | 6522 | Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales | P |  |
|  | 653 |  | Servicios de seguros sociales de pensiones |  |  |
|  |  | 6531 | Régimen de prima media con prestación definida (RPM) | P |  |
|  |  | 6532 | Régimen de ahorro individual (RAI) | P |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
| 66 |  |  | Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros |  |  |
|  | 661 |  | Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones |  |  |
|  |  | 6611 | Administración de mercados financieros | P |  |
|  |  | 6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | P |  |
|  |  | 6613 | Otras actividades relacionadas con el mercado de valores | P |  |
|  |  | 6614 | Actividades de las casas de cambio | P |  |
|  |  | 6615 | Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas | P |  |
|  |  | 6619 | Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. | P |  |
|  | 662 |  | Actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros y pensiones |  |  |
|  |  | 6621 | Actividades de agentes y corredores de seguros | P |  |
|  |  | 6629 | Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares | P |  |
|  | 663 | 6630 | Actividades de administración de fondos | P |  |
| SECCIÓN L |  |  | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS |  |  |
| 68 |  |  | Actividades inmobiliarias |  |  |
|  | 681 | 6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | P | P |
|  | 682 | 6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata | P | P |
| SECCIÓN M |  |  | ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS |  |  |
| 69 |  |  | Actividades jurídicas y de contabilidad |  |  |
|  | 691 | 6910 | Actividades jurídicas | P | P |
|  | 692 | 6920 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | P | P |
| 70 |  |  | Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión |  |  |
|  | 701 | 7010 | Actividades de administración empresarial | P |  |
|  | 702 | 7020 | Actividades de consultaría de gestión | P |  |
| 71 |  |  | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos |  |  |
|  | 711 | 7110 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | P | P |
| 72 |  |  | Investigación científica y desarrollo |  |  |
|  | 722 | 7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades | P | P |
| 73 |  |  | Publicidad y estudios de mercado |  |  |
|  | 731 | 7310 | Publicidad | P | P |
|  | 732 | 7320 | Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública | P | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
| 74 |  |  | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas |  |  |
|  | 741 | 7410 | Actividades especializadas de diseño | P | P |
|  | 742 | 7420 | Actividades de fotografía | P | P |
|  | 749 | 7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | P | P |
| 75 |  |  | Actividades veterinarias |  |  |
|  | 750 | 7500 | Actividades veterinarias | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN N |  |  | ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO |  |  |
| 77 |  |  | Actividades de alquiler y arrendamiento |  |  |
|  | 772 |  | Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos |  |  |
|  |  | 7721 | Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo |  |  |
|  |  | 7722 | Alquiler de videos y discos |  |  |
|  |  | 7729 | Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. |  |  |
|  | 774 | 7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor | P | P |
| 78 |  |  | Actividades de empleo |  |  |
|  | 781 | 7810 | Actividades de agencias de empleo | P |  |
|  | 782 | 7820 | Actividades de agencias de empleo temporal | P |  |
|  | 783 | 7830 | Otras actividades de suministro de recurso humano | P |  |
| 79 |  |  | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas |  |  |
|  | 791 |  | Actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 7911 | Actividades de las agencias de viaje | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 7912 | Actividades de operadores turísticos | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 799 | 7990 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 80 |  |  | Actividades de seguridad e investigación privada |  |  |
|  | 801 | 8010 | Actividades de seguridad privada | P |  |
|  | 802 | 8020 | Actividades de servicios de sistemas de seguridad | P |  |
|  | 803 | 8030 | Actividades de detectives e investigadores privados | P |  |
| 81 |  |  | Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) |  |  |
|  | 811 | 8110 | Actividades combinadas de apoyo a instalaciones | P | P |
|  | 812 |  | Actividades de limpieza | P | P |
|  |  | 8121 | Limpieza general interior de edificios | P | P |
|  | 813 | 8130 | Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos | P | P |
| 82 |  |  | Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas |  |  |
|  | 821 |  | Actividades administrativas y de apoyo de oficina |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  | 8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | P |  |
|  |  | 8219 | Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina | P |  |
|  | 822 | 8220 | Actividades de centros de llamadas (Call center) | P |  |
|  | 823 | 8230 | Organización de convenciones y eventos comerciales | P |  |
|  | 829 |  | Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p. |  |  |
|  |  | 8291 | Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia | P |  |
|  |  | 8292 | Actividades de envase y empaque |  |  |
|  |  | 8299 | Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. | P |  |
| SECCIÓN O |  |  | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA |  |  |
| 84 |  |  | Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |  |
|  | 841 |  | Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad |  |  |
|  |  | 8411 | Actividades legislativas de la administración pública | P | P |
|  |  | 8412 | Actividades ejecutivas de la administración pública | P | P |
|  |  | 8413 | Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social | P | P |
|  |  | 8414 | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica | P | P |
|  |  | 8415 | Actividades de los otros órganos de control | P | P |
|  | 842 |  | Prestación de servicios a la comunidad en general |  |  |
|  |  | 8421 | Relaciones exteriores | P | P |
|  |  | 8422 | Actividades de defensa | P | P |
|  |  | 8423 | Orden público y actividades de seguridad | P | P |
|  |  | 8424 | Administración de justicia | P | P |
|  | 843 | 8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria |  |  |
| SECCIÓN P |  |  | EDUCACIÓN |  |  |
| 85 |  |  | Educación |  |  |
|  | 851 |  | Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria |  |  |
|  |  | 8511 | Educación de la primera infancia | P | P |
|  |  | 8512 | Educación preescolar | P | P |
|  |  | 8513 | Educación básica primaria | P | P |
|  | 852 |  | Educación secundaria y de formación laboral |  |  |
|  |  | 8521 | Educación básica secundaria | P | P |
|  |  | 8522 | Educación media académica | P | P |
|  |  | 8523 | Educación media técnica y de formación laboral | P | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  | 853 | 8530 | Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación |  |  |
|  | 854 |  | Educación superior |  |  |
|  |  | 8541 | Educación técnica profesional | P | P |
|  |  | 8542 | Educación tecnológica | P | P |
|  |  | 8543 | Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas | P | P |
|  |  | 8544 | Educación de universidades | P | P |
|  | 855 |  | Otros tipos de educación |  |  |
|  |  | 8551 | Formación académica no formal | P | P |
|  |  | 8552 | Enseñanza deportiva y recreativa | P | P |
|  |  | 8553 | Enseñanza cultural | P | P |
|  |  | 8559 | Otros tipos de educación n.c.p. | P | P |
|  | 856 | 8560 | Actividades de apoyo a la educación | P | P |
| SECCIÓN Q |  |  | ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL |  |  |
| 86 |  |  | Actividades de atención de la salud humana |  |  |
|  | 862 |  | Actividades de práctica médica y odontológica, sin internación | P | P |
|  |  | 8621 | Actividades de la práctica médica, sin internación | P | P |
|  |  | 8622 | Actividades de la práctica odontológica | P | P |
|  | 869 |  | Otras actividades de atención relacionadas con la salud humana |  |  |
|  |  | 8691 | Actividades de apoyo diagnóstico | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 8692 | Actividades de apoyo terapéutico | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  |  | 8699 | Otras actividades de atención de la salud humana | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 87 |  |  | Actividades de atención residencial medicalizada |  |  |
|  | 871 | 8710 | Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 872 | 8720 | Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas | C (1er - 2do) | C (1er ) |
|  | 873 | 8730 | Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas | C (1er - 2do) | C (1er ) |
| 88 |  |  | Actividades de asistencia social sin alojamiento |  |  |
|  | 881 | 8810 | Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas | P | P |
|  | 889 | 8890 | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento | P | P |
| SECCIÓN R |  |  | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN |  |  |
| 90 |  |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |  |
|  | 900 |  | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento |  |  |
|  |  | 9001 | Creación literaria | P | P |
|  |  | 9002 | Creación musical | P | P |
|  |  | 9003 | Creación teatral | P | P |
|  |  | 9004 | Creación audiovisual | P | P |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  | 9005 | Artes plásticas y visuales | P | P |
|  |  | 9006 | Actividades teatrales | P | P |
|  |  | 9007 | Actividades de espectáculos musicales en vivo | P | P |
|  |  | 9008 | Otras actividades de espectáculos en vivo | P | P |
| 91 |  |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |  |
|  | 910 |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |  |  |
|  |  | 9101 | Actividades de bibliotecas y archivos | P | P |
|  |  | 9102 | Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos | P | P |
|  |  | 9103 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | C | C |
| 93 |  |  | Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento |  |  |
|  | 931 |  | Actividades deportivas |  |  |
|  |  | 9311 | Gestión de instalaciones deportivas | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9312 | Actividades de clubes deportivos | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9319 | Otras actividades deportivas | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 932 |  | Otras actividades recreativas y de esparcimiento | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9329 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN S |  |  | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  |
| 94 |  |  | Actividades de asociaciones |  |  |
|  | 941 |  | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores, |  |  |
|  |  |  | y asociaciones profesionales |  |  |
|  |  | 9411 | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores | P | P |
|  |  | 9412 | Actividades de asociaciones profesionales | P | P |
|  | 942 | 9420 | Actividades de sindicatos de empleados | P | P |
|  | 949 |  | Actividades de otras asociaciones |  |  |
|  |  | 9491 | Actividades de asociaciones religiosas | P | P |
|  |  | 9492 | Actividades de asociaciones políticas | P | P |
|  |  | 9499 | Actividades de otras asociaciones n.c.p. | P | P |
| 95 |  |  | Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos |  |  |
|  | 951 |  | Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones |  |  |
|  |  | 9511 | Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9512 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  | 952 |  | Mantenimiento y reparación de efectos personales y |  |  |
| P Permitido / P (1er) Permitido primer piso / P (1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / P (2do+)(SP) Permitido después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos CCondicionado / C (1er) Permitido primer piso / C(1er - 2do)Permitido primer y segundo piso / C (2do+)(SP) Condicionado después del segundo piso o sobre plataformas de estacionamientos |  |  |  | Tratamiento urbanístico de desarrollo |  |
| División | Grupo | Clase | Descripción | Densidad Alta | Densidad Media |
|  |  |  | enseres domésticos |  |  |
|  |  | 9521 | Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9522 | Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 95 |  | 9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero |  |  |
|  |  | 9524 | Reparación de muebles y accesorios para el hogar | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9529 | Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos | P (1er - 2do) | P (1er) |
| 96 |  |  | Otras actividades de servicios personales |  |  |
|  | 960 |  | Otras actividades de servicios personales |  |  |
|  |  | 9601 | Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza | P (1er - 2do) | P (1er) |
|  |  | 9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas | P (1er - 2do) | P (1er) |
| SECCIÓN T |  |  | ACTIVIDADES DE LOS HOGARES INDIVIDUALES EN CALIDAD DE EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES INDIVIDUALES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO |  |  |
| 97 |  |  | Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico |  |  |
|  | 970 | 9700 | Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico | P | P |
| 98 |  |  | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio |  |  |
|  | 981 | 9810 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes para uso propio |  |  |
|  | 982 | 9820 | Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de servicios para uso propio |  |  |
| SECCIÓN U |  |  | ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EXTRATERRITORIALES |  |  |
| 99 |  |  | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales |  |  |
|  | 990 | 9900 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | P | P |

Condiciones de los usos del suelo en Tratamiento Urbanístico de Desarrollo

  - Las condiciones de la sección F, divisiones: 41, 42, 43 se refieren a que el usi solo está permitido para áreas administrativas

  - Las condiciones de la sección G, división: 45, se refieren a que el uso sólo está permitido si se ubica sobre vía de corredores urbano-regionales y arterias de enlaces primarios.

  - Las condiciones de la sección H, divisiones: 49, 50, 5 y 52, se refieren a que el uso sólo está permitido para áreas administrativas.

  - Los bares, otros comercios y/o servicios que para su funcionamiento impliquen el uso de música, deberán realizar obras de insonorización para contener en el interior el sonido. En ningún caso podrán superar los 50 decibeles de ruido.

  - Las condiciones de la sección Q, división: 86 y 87, grupos: 869 y 871 se refieren a que éstas actividades médicas podrán implantarse cuando no sobrepasen los 250 m2.

  - Los usos de la sección 01 se podrán implantar como huertas urbanas.

- Usos del suelo adicionales permitidos en todos lo spisos para el tratamiento urbanístico de desarrollo para zonas de interés turístico.  En las zonas de interés turístico se permiten el siguiente grupo de códigos CIIU en todos los pisos y densidades:

| División | Grupo | Clase | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 |  |  | Alojamiento |
|  | 551 |  | Actividades de alojamiento de estancias cortas |
|  |  | 5511 | Alojamiento en hoteles |
|  |  | 5512 | Alojamiento en apartahoteles |
|  |  | 5513 | Alojamiento en centros vacacionales |

- Normas de manzaneo y prediales aplicables al tratamiento urbanístico de desarrollo. Se definen los frentes mínimos necesarios para acceder a la edificabilidad del tratamiento:

| Lado máximo de manzana | No podrá sobrepasar los 200 metros lineales entre esquina y esquina |
| --- | --- |
| Frente mínimo predial para proyectos de acceder al crecimiento normativo por aportes al sistema de gestión del agua y reúso | 30 metros lineales |
| Frente mínimo predial para proyectos que accedan al crecimiento normativo por aportes al sistema de gestión del agua y reúso – no vis- (vivienda unifamiliar) | 8 metros lineales |
| Frente mínimo predial para proyectos que accedan al crecimiento normativo por aportes al sistema de gestión del agua y reúso - vis y vip- (vivienda unifamiliar) | - metros lineales |

- Normas volumétricas y de habitabilidad aplicables para el tratamiento urbanístico de desarrollo. Las normas volumétricas y de habitabilidad corresponden a los elementos complementarios a la altura que enmarcan los volúmenes posibles deconstrucción:

| Aislamientos laterales | Zonas de interés turístico (Vivienda, Turismo, mixto): Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de 5 metros lineales. Media Densidad (Vivienda, turismo, mixto): Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de 4 metros lineales. Baja Densidad (Vivienda, turismo, mixto): Si el inmueble vecino tiene aislamientos laterales, el nuevo proyecto deberá conservar el aislamiento lateral con un mínimo de2 metros lineales. |
| --- | --- |
|  | Si el inmueble vecino no posee aislamientos laterales el proyecto podrá tener tipología continua, de forma que no tendrá obligación de proponer aislamientos laterales. |
| Sistemas de iluminación y ventilación (patios internos) | Todos los espacios internos de los nuevos proyectos deberán tener como mínimo dos fachadas diferentes ventiladas, de forma que se garantice la ventilación cruzada de los espacios interiores de los inmuebles. |
|  | Para los proyectos de tipología continua se deberán contemplar patios interiores. El lado de menor longitud deberá ser de mínimo 5 metros lineales. |
|  | Para los proyectos de tipología aislada no se exigen patios internos. |
| Aislamiento frontal | Zonas de interés turístico: 5 metros lineales. Media densidad: 5 metros lineales. Baja densidad: 3 metros lineales. El espacio del antejardín es considerado espacio privado afecto al uso público y deberá: - Estar a nivel del andén. - Estar abierto y sin cerramientos. - No podrá destinarse área del espacio privado afecto al uso público para estacionamientos privados o de visitantes. - Las rampas de acceso o bahías de entrada deberán resolverse en el interior del área privada del predio, no podrá iniciarse en el espacio privado afecto al uso público. |
| Aislamiento posterior | Alta densidad: 5 metros lineales. Media densidad: 4 metros lineales. Baja densidad: 3 metros lineales. |

Las plataformas de estacionamientos deberán cumplir con los aislamientos contenidos en esta norma.

- Norma para estacionamientos para el tratamiento urbanístico de desarrollo. Este plan  reglamenta el máximo número de estacionamientos para los proyectos. No se establece un mínimo:

| Obligación mínima de estacionamientos | No se exige un número mínimo de estacionamientos. |
| --- | --- |
| Máximo de estacionamientos por unidad vivienda con áreas menores a 120 m2 | 1 por vivienda . |
| Máximo de estacionamientos por unidad de viviendas con áreas mayores superiores a 120 m2 | 2 por vivienda. |
| Máximo de estacionamientos para servicios | 1 por cada 80 m2 construidos. |
| Máximo de estacionamientos para comercio | 1 por cada 60 m2 construidos. |
| Número máximo de pisos para estacionamiento en proyectos de vivienda | 3 pisos en plataforma (Los tres pisos cuentan desde que se inician las plazas de estacionamientos ). |
| Número máximo de pisos para estacionamiento en proyectos de oficinas y comercio | 3 pisos en plataforma (los tres pisos de plataforma siempre inician con el nivel del primer piso o acceso al edificio) . |
| Sótanos | Permitidos. |
| Semisótanos | Se permiten siempre y cuando el diseño arquitectónico permita que los accesos peatonales, locales comerciales y/o servicios del primer piso estén a nivel de la calle. Las rampas de acceso se deberán resolver al interior del predio y en ningún caso podrán alterar el nivel y continuidad del anden. |

- El área del estacionamiento subterráneo será el área máxima de ocupación y su ubicación debe obedecer a los retiros descritos en esta norma.

- Los estacionamientos para visitantes deberán ser resueltos al interior del proyecto y no podrán superar el 10% del total del numero de estacionamientos privados.

- Cerramientos y Accesos para el tratamiento urbanístico de desarrollo. Este plan busca conformar bordes de edificios que sean amigables con la calle, así:

| Cerramientos primer piso | - El espacio privado afecto al uso público conformado por el retroceso frontal no podrán tener cerramientos, deberá estar arborizado y será obligación de la copropiedad su mantenimiento - El espacio privado afecto al uso público no podrá destinarse para zonas de estacionamiento. |
| --- | --- |
| Cerramientos sobre elementos de la estructura ecológica y/o espacio público | Sobre elementos de la estructura ecológica no se podrán tener cerramientos con rejas o mallas, el cerramiento deberá están constituido por las fachadas de los inmuebles y se deberán plantear accesos sobre estos elementos. |
| Accesos a estacionamientos | - Los accesos a estacionamientos deberán hacerse desde la vía de menor tráfico y no podrán alterar el nivel del andén. - El andén deberá ser continuo y no se podrán modificar su trazado para dar accesibilidad a los vehículos. - Los pasos vehiculares deberán ser pompeyanos. |

El espacio privado afecto al uso público esta definido por el área que se configuran entre la línea de paramento del predio y la construcción, definida por el retroceso frontal.

- Altura entre placas para el tratamiento urbanístico de desarrollo. La altura entre placas busca crear un mínimo de altura que genere confort climático y espacial y a la vez limita la altura máxima de los edificios:

| Altura mínima entre placa y piso | - 3 metros lineales para proyectos no VIS y servicios - 2,5 metros lineales para proyectos VIS y VIP - 4 metros para proyectos comerciales |
| --- | --- |
| Altura máxima entre placas | - 4 metros lineales para proyectos no VIS. - Definido por el tipo de producto inmobiliario - Definido por el proyecto comercial. Las alturas de proyectos comerciales o que estén contenidas en proyectos que mezclen usos en alturas no pueden ser mayores a 5 pisos del total del proyecto. |
| Altura máxima de placas en primeros pisos | - 5 Metros lineales para proyectos de vivienda - Cuando la altura supere los 5 metros lineales para proyectos de servicios o comerciales, se contará como un piso adicional |

Los proyectos que contemplen espacios de doble altura fuera del primer piso y que superen los  máximos descritos en este artículo se contarán en todos los casos como 2 piso.

- Índices de espacio público y equipamientos para el tratamiento urbanístico de desarrollo a través de licencia de urbanización y planes parciales de desarrollo y expansión. Los índices son los siguientes:

      - Índices para el tratamiento de desarrollo

|  | % de cesión sobre área neta urbanizable | Localización de la cesión |
| --- | --- | --- |
| Espacio público* | 17% | - Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde las vías vehiculares. - Podrá ser trasladado en suelo compensado para la construcción de espacio público en áreas deficitarias - En ningún caso cuentan cesiones privadas o espacio privado afecto al uso público. |
| Equipamientos** (Cesión Suelo) | 10% | 1. Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde las vías vehiculares. 2. Podrá ser trasladado en suelo compensado para la construcción de espacio público en áreas deficitarias 3. En ningún caso cuentan cesiones privadas o espacio privado afecto al uso público. |
| Equipamientos (cesión m2 construidos | 5% | 1. Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde la calle. 2. Cesión en m2 construidos 3. Estos inmuebles hacen parte de la copropiedad; sin embargo, por su naturaleza no hacen parte de las obligaciones derivadas de la copropiedad |

*Para usos del suelo asociados a comercio, servicios e industriales la obligación de espacio público será del 17% del suelo neto urbanizable

** Para usos del suelo asociados a comercio, servicios e industriales la obligación de espacio público será del 8% del suelo neto urbanizable.

      - Índices para planes parciales de desarrollo y expansión

|  | m2 | No. de habitantes por unidad de vivienda | Total, de metros cuadrados por unidad | Localización de la cesión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Espacio público* | 6 por habitante | 3,6 | 21,6 | 1. Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde las vías vehiculares. 2. Podrá ser trasladado en suelo compensado para la construcción de espacio público en áreas deficitarias 3. En ningún caso cuentan cesiones privadas o espacio privado afecto al uso público. |
| Equipamientos** (Cesión Suelo) | 1 metro cuadrado construidos por habitante | 3,6 | 3,6 | 1. Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde las vías vehiculares. 2. Podrá ser trasladado en suelo compensado para la construcción de espacio público en áreas deficitarias 3. En ningún caso cuentan cesiones privadas o espacio privado afecto al uso público. |
| Equipamientos (cesión m2 construidos) | 0.5 metros cuadrados por habitante | 3,6 | 1,8 | 1. Deberán localizarse en zonas con acceso directo desde la calle. 2. Cesión en m2 construidos 3. Estos inmuebles hacen parte de la copropiedad; sin embargo, por su naturaleza no hacen parte de las obligaciones derivadas de la copropiedad |

- 80% del suelo de la cesión de espacio público podrá ser contabilizado sobre las zonas de recarga de acuífero dentro del ámbito del plan parcial.

- Medidas para  la mitigación de cambio climático para el tratamiento urbanístico de desarrolloy los planes parciales de desarrollo y expansión: Son medidas de mitigación y adaptación al cambio climático obligatorias en todo tipo de proyectos las siguientes:

- Mitigación por aumento en el nivel del mar: El basamento de los inmuebles será una plataforma de 1 metro de alto para proyectos que están en una franja de 300 metros desde el borde de la playa en sentido contrario al mar.

- Reúso de aguas grises: Todo tipo de proyecto deberá implementar un sistema de reúso de aguas grises y jabonosas, para ser reúsadas en actividades de limpieza. Estas aguas solo podr´na ser usadas por una sola vez y luego descargadas al alcantarillado.

Las siguientes aplican para todo tipo de proyectos excepto los de vivienda de interés prioritario:

| Ítem | Acciones | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ahorro del agua |  |
| 1A | Reutilización agua de condensación | Recuperación y reutilización del agua de condensación generada por los sistemas de Aire Acondicionado para ser usada en el riego de áreas verdes o aseo de áreas comunes |
| 1B | Bajo consumo de agua potable | Utilización en conjunto de las siguientes condiciones para griferías y elementos hidráulicos de bajo consumo: - Grifería de cocina y baños de bajo flujo (6 L/min o menor) - Duchas de bajo flujo (8 L/min o menor) - Sanitarios de descarga simple (6L por descarga o menor) - Orinales de bajo consumo (2L por descarga o menor) |
| 2 | Ahorro y sustitución de energía renovables | Para cualquier caso se deberá escoger los numerales 2A y 2D cómo base para poder optar a puntuación en el ahorro de energía |
| 2A | Reducción de ingreso de radiación solar al interior de espacios interiores | Se deberá incluir una solución arquitectónica para control solar en las fachadas dentro de las siguientes opciones: - vidrios de baja emisividad y/o de alto rendimiento térmico que ayuden a aumentar el confort térmico del espacio - soluciones alternas como volados o elementos móviles, fachadas flotanteso elementos móviles de fachada - Orientación de los edificios |
| 2B | Fuentes luminarias LEED | En todas las zonas se deberán instalar fuentes luminarias LEED |
| 2C | Sensores de iluminación | Se hará́ necesario el control de iluminación de áreas comunes y externas, por medio de elementos como sensores de ocupación, sensores de luz o temporizadores |
| 2D | Energías renovables | El consumo del equivalente de la iluminación de las zonas comunes de los nuevos proyectos deberán ser alimentado por el uso de energías renovables como, energía solar fotovoltaica, energía eólica, energía cinética u otras que ayuden a la mitigación del cambio climático |
| 3 | Confort climático |  |
| 3A | Ventilación cruzada | - Las viviendas deberán tener mínimo dos fachadas ventiladas con el fin de crear corrientes de aire - Para los proyectos de servicios en lo que las unidades sean menores a 45 m2 no se exigen las dos fachadas, pero se deberán garantizar ductos de ventilación |
| 3B | Terrazas verdes | Implementar terrazas verdes donde se permitan sembrar y mantener (especies vegetales nativas). Se deberán tener las siguientes condiciones: - Cuando el proyecto contemple zonas sociales y piscinas la azotea, laszonas verdes deberán contemplar espacios para árboles. - Cuando el proyecto no contemple azoteas, se deberá crear una plaza mínimo del 40% del área total de la cubierta para que sea verde. |
| 4 | Adaptación por aumento en el nivel de mal | Aplica para inmuebles que están en una franja de 300 metros desde el borde de la playa en sentido contrario al mar. Esta opción es de carácter obligatorio para todos las nuevas construcciones dentro de esa franja |
| 4A | Plataforma | Los inmuebles deberán construirse sobre un basamento mínimo de un metro de alto. |

- Lineamientos para proyectos urbanos y mezcla de usos en planes parciales en tratamiento urbanístico de desarrollo y suelo de expansión: Los planes parciales se deberán concebir como proyectos urbanos que generen piezas de ciudad integrales, con equipamientos que dinamicen la economía local y una mezcla de usos busca determinar el mínimo y máximo de usos para que se configure una ciudad compacta:

- Lineamientos del proyecto urbano para planes parciales:

- El agua cómo base para el desarrollo: Los planes parciales podrán proponer diferentes sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua, generando áreas de cuidado de bosques por el aumento de su demanda, para ello tendrán que:

- Realizar un acuerdo de conservación de bosques en una proporción de 10 hectáreas por cada hectárea neta del plan parcial.

- Proponer nuevos sistemas de gestión del agua descentralizados siempre y cuando medie una empresa de servicios públicos domiciliarios legalmente constituida y los permisos ambientales necesarios para la gestión del agua.

- La construcción de vías con pavimentos permeables y de póndajes para la retención de aguas lluvias en el espacio público.

- Transición energética:

- El alumbrado público de las zonas de planes parciales deberá ser alimentado con energía solar.

- Los planes parciales asociados a zonas industriales y/o de logística deberán proponer opciones adicionales para el abastecimiento de energía

- Incorporar estaciones de clasificación de residuos sólidos dentro de los planes parciales, las cuales deberñan entregarse como amoblamiento del espacio público.

- Adaptación y mitigación al cambio climático:

- Considerar el aumento del nivel del mar y los eventos extremos en el diseño de la infraestructura y el uso del suelo, con medidas como elevación de construcciones, barreras naturales y artificiales, primando el uso de soluciones basadas en la naturaleza

- Biodiversidad:

- Integrar soluciones basadas en la naturaleza, como sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS), parques inundables, corredores ecológicos y restauración de ecosistemas costeros (manglares, dunas) para mitigar riesgos y mejorar la calidad ambiental.

- Todos los nuevos planes parciales deberán tener una densidad de 200 arboles nativos por hectárea, los cuales se deberán distribuir en el espacio público, andenes, separadores y un 10% al interior de las manzanas útiles.

- Usos transformadores

- Los planes deberán incorporar usos que transformen la ciudad: servicios de salud y bienestar, servicios de soporte para el turismo como centros de convenciones, servicios de ocio y entretenimiento para ampliar la oferta de la ciudad como destino turístico, servicios deportivos, y mezclar los usos residenciales y de servicios turísticos.

- Mezcla de uso para planes parciales:

|  | Porcentaje mínimo frente al total construido | Porcentaje máximo frente al total construido |
| --- | --- | --- |
| Comercio | 10% (*) (**) | 40% |
| Servicios |  | 40% |
| Vivienda | 50% | 90% |
| Vivienda en planes parciales de comercio, servicios y/o industriales | 20% | No se define el límite |

- *El 10% del total destinado a comercio tendrá que estar en los primeros pisos de los inmuebles y sobre las vías de mayor jerarquía dentro del plan parcial, al igual que frente del espacio público.

- ** El 10% se calcula sobre el total construido en primer piso de la planta vendible de la planta tipo

Parágrafo 1º: Estas normas aplican en su totalidad para proyectos turísticos, de oficinas y comerciales.

Parágrafo 2º: Todos los proyectos en tratamiento de desarrollo tienen la obligación del 10% de vivienda VIP. La obligación podrá ser trasladada o compensada en los términos que se establezcan en el decreto reglamentario que expida la administración distrital para tal fin.

Parágrafo 3º: El conjunto de las normas del numeral X para la mitigación de cambio climático aplican para todo el conjunto de actividades económicas contenidas en el numeral I. La totalidad de las medidas para usos diferentes a vivienda deben ser implementadas en los proyectos cuando se opte por la edificabilidad adicional.

Parágrafo 4º: Todas las actividades económicas contenidas en el numeral I deberán implementar el conjunto de medidas de adaptación.

Parágrafo 5°. Los Planes Parciales que se desarrollen en suelos calificados industriales, podrán trasladar sus obligaciones de cargas urbanísticas a las zonas receptoras. En estos planes parciales deberá realizarse un avalúo de referencia antes de la expedición del plan parcial, con el fin de determinar el mayor valor generado en un 50% por efecto de su adaptación y el cual se monetizará para ser trasladado a las zonas deficitarias o las definidas en el presente acuerdo como zonas objeto de traslado”.

- El artículo 152 del Acuerdo 11 de 2020, quedará así:

“Artículo 152º. NORMAS APLICABLES AL SUELO CON CLATEGORIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RURAL PARA INTERVENCIONES PÚBLICAS. Las iniciativas públicas y/o comunitarias, al igual que los proyectos asociativos que propongan intervenciones en suelo de protección ambiental se deberán regir a los siguientes lineamientos:

  - Infraestructura de servicios públicos. La infraestructura necesaria para estructurar los sistemas de servicios públicos domiciliarios podrá ubicarse en estos elementos con la aprobación previa de la autoridad ambiental y bajo las directrices que ella disponga.

Los sistemas basados en energía renovable tendrán prelación sobre los convencionales, al igual que los sistemas no continuos que permite ser más eficientes en las prestación de servicios a ocupaciones dispersas.

  - Infraestructura para mitigación del riesgo y efectos del cambio climático. Se podrán construir en suelo de protección, siempre y cuando no generen efectos nocivos a los ecosistemas, previa aprobación de las autoridades ambientales.

Las intervenciones de muros de contención, gaviones, estabilización de márgenes por erosión, espolones u otras sobre los márgenes de los ríos sólo podrán ser autorizadas si están contenidas dentro de un estudio de caudales y cauces de las cuencas o microcuencas a intervenir, para evitar los efectos que estos puedan provocar en otras Zonas adyacentes de las cuencas por cambios en los flujos de agua.

Los espolones o intervenciones para mitigar el aumento en el nivel del mar sobre la zona costera deberán hacerse dentro de un plan que deberá liderar el Distrito con el fin de hacer inversiones que produzcan efectos concretos que reduzcan la perdida de playas y se consoliden las zonas de interés turístico.

  - Infraestructura de movilidad. Las intervenciones de movilidad que se definan en las unidades de planificación rural sobre el sistema de humedales y lagunas costeras deberán prever la conectividad para garantizar el intercambio de agua, para ello se exige que estas vías en mínimo un 50% se construyan como viaductos y el restante podrá deberá diseñar el sistema de conectores entre las diferentes zonas.

No se podrán construir vías dentro de las rondas hídricas, al contrario, la red de caminos peatonales se podrá construir en ellas, siempre y cuando no afecten la conectividad ecosistémica. Las bases de sistemas de transporte como los teleféricos se podrán asentar en suelo de protección.

  - Infraestructura de equipamientos de ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Los equipamientos en mención podrán ser construidos en suelo de protección ambiental cuando sean de carácter público. Deberán compensar el área afectada con una compensación ambiental de restauración en una relación de 2 hectáreas restauradas por cada hectárea desarrollada en el equipamiento. Las hectáreas a restaurar deberán estar certificadas a través de acuerdos de conservación por periodos no menores a 30 años”.

- El artículo 158 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 158º. LOCALIZACIÓN PARA EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. La localización del relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos corresponde al polígono que determinó la licencia ambiental, dentro de este ámbito deberá desarrollarse la actividad en mención.

Para reducir el impacto del transporte de residuos sólidos sobre áreas urbanas, se podrán construir nuevas vías para acceder al actual relleno sanitario Palangana.

Se podrá ubicar en otra zona del Distrito la disposición final de residuos que consideré nuevas tecnologías y la transformación de los residuos sólidos en energía o fuentes orgánicas de fertilizantes. Lo anterior en el marco de las licencias ambientales para su correcto funcionamiento y mitigando los impactos ambientales en el entorno”.

- El artículo 176 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 176º. NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO RURAL SOSTENIBLE SUBURBANO.

  - Aprovechamientos urbanísticos aplicables al tratamiento rural sostenible suburbano. El aprovechamiento base se entiende como el mínimo de edificabilidad (Ocupación, índice de construcción y altura) que tienen los predios, ésta norma se podrá incrementar en relación con estímulos que tienen como fin aportar a la conservación de los ecosistemas estratégicos y a la totalidad del sistema ambiental. Se podrá acceder a aprovechamientos adicionales si se garantiza continuidad en corredores de conectividad ecosistémica para el tránsito de vida silvestre y a través de edificaciones ecosostenibles (Reutilización de aguas grises en sanitarios y riego + Utilización de aguas lluvias + Ventilación cruzada en todos los espacios para minimizar la dependencia eléctrica + Tratamientos de aguas residuales + Energías renovables).

Se podrá acceder a aprovechamientos adicionales en proyectos de vivienda o turísticos que inviertan en obras de mitigación del riesgo y/o adaptación del cambio climático en cuerpos de agua, la playa y/u otras áreas en amenaza.

Se podrá acceder a aprovechamientos adicionales en proyectos de vivienda o turísticos que inviertan en obras de mitigación del riesgo y/o adaptación del cambio climático en cuerpos de agua, la playa y/u otras áreas en amenaza.

  - Edificabilidad base. La edificabilidad base se traduce en los aprovechamientos urbanísticos que tienen todos los predios del tratamiento. Estos aprovechamientos podrán desarrollarse sin necesidad de adelantar ninguna acción complementaria.

| Usos del suelo |  | Ocupación/Has brutal | Altura máxima |  | Unidades de vivienda/Has | Habitaciones hoteleras/has |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pisos | Lineales |  |  |
| Permitido | Forestal protector | 100% |  |  |  |  |
| Condicionados | Vivienda | 0,05 | 1 | 4 | 0,7 |  |
|  | Servicios de Hospedaje | No existe | 1 | 4 |  | 2 |

  - Estímulo por conformación de corredores de vida silvestre en tratamiento rural sostenible suburbano. Se tendrá que reforestar ambientalmente el ecosistema hasta llegar a tener un 60% del área total de las zonas a urbanizar del predio. Los incentivos son:

| Usos del suelo |  | Ocupación/Has brutal | Altura máxima |  | Unidades de vivienda/Has | Habitaciones hoteleras/has |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pisos | Lineales |  |  |
| Permitido | Forestal protector | 100% |  |  |  |  |
| Condicionados | Vivienda | 0,06 | 2 | 8 | 1 |  |
|  | Servicios de Hospedaje | 0,06 | 2 | 8 |  | 6 |

  - Estímulo por técnicas constructivas favorables a la adaptación al cambio climático y ecosostenibles en tratamiento rural sostenible suburbano. Las acciones correspondientes a mitigar el impacto del cambio climático están enfocadas a tener construcciones más amigables con el medio ambiente, disminuir la demanda de infraestructura de servicio y crea condiciones de auto sostenibilidad. Las construcciones deberán tener las siguientes condiciones:

  - Construcciones con materiales vegetales, pétreos o sistemas constructivos con tierra en mínimo el 30% de la construcción.

  - Reutilización de aguas grises en sanitarios y riego.

  - Almacenamiento de aguas lluvias para el consumo humano.

  - Ventilación cruzada en todos los espacios para minimizar la dependencia eléctrica.

  - Sanitarios secos en el 30% de los ubicados en primerpiso.

  - Sistema alimentación de energía para iluminación de áreas comunes con energías renovables (Paneles solares, energía eólica, etc.).

  - Construcciones palafíticas para el tránsito de especies animales y adaptación en zonas de inundación.

Para acceder al estímulo se debe implementar el conjunto de iniciativas. Los incentivos son:

| Usos del suelo |  | Ocupación/Has brutal | Altura máxima |  | Unidades de vivienda/Has | Habitaciones hoteleras/has |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pisos | Lineales |  |  |
| Permitido | Forestal protector | 100% |  |  |  |  |
| Condicionados | Vivienda | 0,07 | 2 | 9 | 1,5 |  |
|  | Servicios de Hospedaje | 0,07 | 2 | 9 |  | 8 |

  - Estímulo por construcción o aporte para obras de mitigación de riesgo y/o adaptabilidad al cambio climático. Las acciones correspondientes a mitigar el riesgo están relacionadas con las siguientes amenazas:

  - Aumento en el nivel del mar. Espolones, gaviones y otras soluciones que mitiguen el impacto del mar sobre la playa.

  - Avenidas torrenciales. Obas de infraestructura que mitiguen el impacto de las aguas de los ríos, Guachaca, Buritaca y Don Diego sobre las áreas bajas.

  - Inundaciones. Sistemas de conexión entre el sistema de humedales y lagunas costeras que permita canalizar el agua de los ríos Don Diego, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y don Diego.

Los incentivos son:

| Usos del suelo |  | Ocupación/Has brutal | Altura máxima |  | Unidades de vivienda/Has | Habitaciones hoteleras/has |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pisos | Lineales |  |  |
| Permitido | Forestal protector | 100% |  |  |  |  |
| Condicionados | Vivienda | 0,1 | 3 | 12 | 2 |  |
|  | Servicios de Hospedaje | 0,1 | 3 | 12 |  | 12 |

  - Obligaciones asociadas a la suburbanización

- Deberá destinar el 0.03 del área neta para espacio público, esta será una cesión de suelo gratuita al distrito. Esta obligación se podrá monetizar y según el valor residual de suelo y los costos de urbanización del reparto de cargas y beneficios. La obligación se puede trasladar y se podrá hacer una inversión en construcción o recualificación de espacio público por el mismo valor en los centros poblados colindantes ocercanos.

- Deberá destinar el 0.01 del área neta para equipamientos, esta será una cesión de suelo gratuita al distrito. Esta obligación se podrá monetizar y según los valores de residuales de suelo del reparto de cargas y beneficios. La obligación se puede trasladar y se podrá hacer una inversión en construcción o recualificación de equipamientos por el mismo valor en los centros poblados colindantes o cercanos.

  - Área mínima de subdivisión aplicable al tratamiento rural sostenible suburbano para  procesos de regularización en el marco de la formulación de UPR y subdivisiones mínimas sin exigencia de UPR.

      - Área mínima para áreas suburbanas con exigencia de UPR

|  | Subdivisión predial mínima | Área mínima para licenciamiento | Frente mínimo sobre playa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas de interés turístico de playa | 500 m2 | 500 m2 | 100 metros lineales |

      - Área mínima para áreas suburbanas sin exigencia de UPR

|  | Subdivisión mínima | Área mínima para licenciamiento | Frente mínimo sobre playa |
| --- | --- | --- | --- |
| Paso del Mango y Masinga | 2000 m2 | 2000 m2 |  |
| Palangana | 3000 m2 | 3000 m2 |  |
| Minca | 2000 m2 | 2000 m2 |  |
| Minca (condominios) | 500 m2 | 500 m2 |  |
| Marinca | 3000 m2 | 4000 m2 |  |
| La Tagua | 3000 m2 | 3000 m2 |  |
| Don Jaca | 3000 m2 | 3000 m2 |  |

  - Área mínima de subdivisión aplicable al tratamiento rural sostenible suburbano para nuevos procesos planeación en el marco de formulación de UPR. Las subdivisiones mínimas para nuevos procesos de subdivisión predial posteriores a la adopción del plan obedecen a las definidas por la edificabilidad final y el número de unidades de vivienda, las cuales se definen en la UPR y/o licencia de subdivisión o urbanismo”.

- Adicionar el artículo 190 A al subcapítulo I del Capìtulo I del Título V del Acuerdo 11 de 2020, de la siguiente manera:

“Artículo 190 A. PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES –PED- EN EL SUELO URBANO. Los Parques Ecológicos Distritales son una estrategia de conservación del sistema de parques que configura el borde urbano-rural del distrito. Estos ámbitos fueron definidos para conservar las áreas de bosque seco y rodear de una franja verde la ciudad como estrategia de contención del área urbana sobre el pie de montaña de la Sierra . Los parques ecológicos están conformados por:

    - PED Dumbira.

    - PED Bondigua.

    - PED Paz Verde.

Estan conformados una franja de suelo urbano de protección en una proporción del 70% y un área de aprovechamiento con índice de ocupación del 0,1 del área neta del predio, que se define con la probación del PEMA, que se incorporó con el objeto de crear un borde urbano-ambiental claro que logre frenar el proceso de urbanización informal sobre el bosque seco. por los anterior estas franjas podrán implementar lo sPplanes Ecologicos Ambinetales PEMA de la siguiente manera:

      - Los propietarios de suelo, entidades distritales, entidades del SINA podrán presentar a consideración un plan de manejo ambiental con las siguientes consideraciones:

- Precisar las áreas ecosistémicas de mayor importancia y precisar los suelos de protección con el fin de garantizar la conservación de los ecosistemas estratégicos

- Mantener la conectividad ecosistémica en los PED a través de corredores bióticos

- Formularse de acuerdo a las normas del POT y de los POMCA del río Piedras, Manzanares y Gaira

- Hacer un levantamiento de los asentamientos en los ámbitos de los PED y los aprovechamientos comerciales

- Generar áreas con aprovechamiento urbanísticos o comerciales que permita generar recursos que garanticen los procesos de conservación y restauración de los ecosistemas

- Definir los mecanismos de gestión que garanticen que la conservación de los ecosistemas

- Suscribir acuerdos de conservación de los ecosistemas a restaurar o conservar .

Los PEMA deberán ser adoptados por la autoridad ambiental competente, en el caso de que el ámbito del PEMA tenga suelo urbano y rural se deberá estudiar de manera conjunta para reducir los tiempos de los tramites.

  - El suelo objeto de protección será de máximo el 70% del área total, el restante podrá ser objeto de aprovechamiento, la intensidad del aprovechamiento será la definida en el plan ecológico de manejo ambiental. Las alturas no podrán sobrepasar la máxima definida para los suelo rurales”.

  - Los PEMA se podrán presentar en áreas urbanas en ámbito mínimo de 1 hectárea y deberán incluir en el proceso de formulación y adopción un acuerdo de conservación del bosque seco de mínimo 30 años.

- El artículo 202 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 202º. PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES –PED- rurales. Los Parques Ecológicos Distritales son una estrategia de conservación del sistema de parques que configura el borde urbano-rural del distrito, estos ámbitos fueron definidos para conservar las áreas de bosque seco y rodear de una franja verde la ciudad como estrategia de contención del área urbana sobre el pie de montaña de la Sierra. Los parques ecológicos están conformados por:

I. PED Dumbira.

II. PED Bondigua.

III. PED Paz Verde.

IV. PED Suhagua”.

- El artículo 203 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 203º. ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN ECOSISTEMICA DE LOS PED. El sistema distrital de parques ecológicos busca conservar y restaurar los ecosistemas estratégicos para la regulación y abastecimiento del agua y la adaptación al cambio climático, a través de los planes ecológicos de manejo ambiental de los PED, donde se determinen las acciones para el propósito anteriormente expuesto y se reconozcan los procesos de crecimiento internos, buscan la armonía entre todos los actores y frenando el crecimiento espontáneo e informal. Para ello se posibilitan las siguientes acciones:

- Definir los mecanismos de financiación que permitan desarrollar proyectos turísticos o residenciales como mecanismo de financiación de la restauración y conservación del bosque seco, de manera que se puedan dar viabilidades a proyectos turísticos que ayuden a financiar los proyectos que demanda la conservación.

- Determinar los alcances de la mineria de subsistencia y los títulos mineros con licencia ambienta aprobada con el fin de iniciar oportunamente los procesos de restauración ambiental en las zonas explotadas, al igual que tomar las acciones pertinentes para mitigar el impacto de la actividad.

- Trabajar activamente con las comunidades limítrofes al sistema de parques con el fin de crear un sistema de alertas al proceso de urbanización informal.

- El artículo 204 del Acuerdo 11 de 2020, quedará de la siguiente manera:

“Artículo 204º.PLANES ECOLOGICOS DE MANEJO AMBIENTAL -PEMA-. Los propietarios de suelo, entidades distritales, entidades del SINA podrán presentar a consideración un plan de manejo ambiental con las siguientes consideraciones:

- Precisar las áreas ecosistémicas de mayor importancia y precisar los suelos de protección con el fin de garantizar la conservación de los ecosistemas estratégicos

- Mantener la conectividad ecosistémica en los PED a través de corredores bióticos

- Formularse de acuerdo a las normas del POT y de los POMCA del río Piedras, Manzanares y Gaira

- Hacer un levantamiento de los asentamientos en los ámbitos de los PED y los aprovechamientos comerciales

- Generar áreas con aprovechamiento urbanísticos o comerciales que permita generar recursos que garanticen los procesos de conservación y restauración de los ecosistemas

- Definir los mecanismos de gestión que garanticen que la conservación de los ecosistemas

- Suscribir acuerdos de conservación de los ecosistemas a restaurar o conservar.

Los PEMA deberán ser adoptados por la autoridad ambiental competente, en el caso de que el ámbito del PEMA tenga suelo urbano y rural se deberá estudiar de manera conjunta para reducir los tiempos de los trámites”.

- COMPILACIÓN. Se faculta al Alcalde Distrital, para que en el término de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, mediante decreto, realice la compilación en un solo cuerpo de las normas vigentes del Acuerdo Distrital 011 de 2020 y de la modificación excepcional adoptada mediante este Acuerdo, con el fin de garantizar los principios de simplicidad y transparencia establecidos en el artículo 100 de la Ley 388 de 1997.

- . VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente a su publicación y deroga expresamente los artículos 66, 120, 121, 122, 123, 126, 130, 131, 132, 133, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 y 231 del Acuerdo 011 de 2020, así como todas las demás disposiciones que le sean contrarias.